XXXXXXXXXXXXX矿区##

矿床工业指标论证报告

XXXXXXXXXXXXXXX

二〇二六年二月

XXXXXXXXXXXXX矿区##

矿床工业指标论证报告

XX公司

（工程咨询证书编号：甲**）

| 董事长 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总工程师 |  |  |
| 部门负责 |  |  |
| 项目负责 |  |  |
| 技术负责 |  |  |

提交单位：XXXXXXXXXXXXXXX

编写单位：XX公司

提交时间：2026年2月

XXXXXXXXXXXXX矿区##

矿床工业指标论证报告

| 专业 |  | 设计 |  | 审定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 |  |  |  |  |
| 选矿 |  |  |  |  |
| 机电 |  |  |  |  |
| 水工环 |  |  |  |  |
| 地质 |  |  |  |  |
| 总图 |  |  |  |  |
| 概算 |  |  |  |  |
| 技经 |  |  |  |  |

提交单位：XXXXXXXXXXXXXXX

编写单位：XX公司

提交时间：2026年2月

目  录

1前言	1

1.1项目来源及工作目的任务	1

1.2编制原则	1

1.3工业指标论证依据	2

1.4本次工作主要结论	2

2矿区地质及勘查工作简况	3

2.1矿区自然地理	3

2.2矿山建设条件	5

2.3勘查工作概述	6

2.4矿床地质	7

2.5矿床开采技术条件	11

2.6矿石加工选冶技术性能	27

2.7地质勘查程度	29

3论证方案	35

3.1论证基础	35

3.2论证方法的选择	36

3.3论证指标	36

3.4矿产品市场形势分析及主要经济指标选取依据	36

3.5采矿技术方案	38

3.6矿石加工选冶技术方案	45

3.7盈亏平衡品位测算	45

3.8不同指标方案设定依据	48

3.9矿床工业指标方案拟定	49

3.10资源量试算及对比	50

4 经济指标确定	52

4.1 财务评价指标	52

4.2技术经济分析	56

5. 论证结论	65

5.1 综合分析	65

5.2 推荐方案	65

5.3 存在问题与建议	65

附图：

1、地形地质图（1:2000）

2、3线剖面图（方案Ⅰ）（1:1000）

3、3线剖面图（方案Ⅱ）（1:1000）

4、3线剖面图（方案Ⅲ）（1:1000）

5、4’线剖面图（方案Ⅰ）（1:1000）

6、4’线剖面图（方案Ⅱ）（1:1000）

7、4’线剖面图（方案Ⅲ）（1:1000）

8、矿体资源储量估算垂直纵投影图（方案Ⅰ）（1:1000）

9、矿体资源储量估算垂直纵投影图（方案Ⅱ）（1:1000）

10、矿体资源储量估算垂直纵投影图（方案Ⅲ）（1:1000）

附件：

1、工业指标论证单位简介及主要论证人员从业经历

2、矿业权权属文件

3、矿床工业指标建议书

4、委托书

5、内审意见

6、矿石可选性试验研究报告

1前言

1.1项目来源及工作目的任务

根据最近的《XXXXXXXXXXXXX矿区##资源储量核实报告》（2017年）估算的保有资源量和近年来的生产，矿山现保有资源量已不能满足矿山生产之需。因此，矿业权人—XXXXXXXXXXXXXXX为扩大资源储量，于2023年6月特委托XX公司在采矿权范围内及其深部开展勘查工作。

XXXXXXXXXXXXXXX为了完成资源储量核实地质工作，对XXXXXXXXXXXXX矿区##资源进行准确评价，特委托我单位编制《XXXXXXXXXXXXX矿区##矿床工业指标论证报告》（以下简称“工业指标论证报告”）。

本次《工业指标论证报告》是遵循法律法规政策和相关技术标准，通过技术经济分析，论证提出用于XXXXXXXXXXXXX矿区预期可经济开采的##矿体，估算资源量的具体工业指标。本次论证指标主要包括：矿石质量指标以及矿床开采技术条件等方面要求。

1.2编制原则

本次《工业指标论证报告》编制的基本原则主要有以下几点：

（1）遵循法律法规，符合产业政策；

（2）遵循国家有关矿产地质勘查规范、矿山建设设计规范和相关技术标准；

（3）有利于矿床资源保护和合理利用；

（4）坚持矿产资源综合勘查、评价与开发利用，充分考虑矿床的地质特征及开采技术条件等，选取指标时，应尽量保持矿体圈定的合理性、连续性及完整性，并有利于矿床的开采和资源的合理利用；

（5）充分结合类似矿山，拟定的采选建设方案、选矿工艺流程方案及选取的各项技术经济指标参数尽可能符合矿山实际；

（6）坚持技术先进可靠，尽量使用新工艺、新技术、新设备；

（7）全面考虑技术可行性、经济效益、社会效益和环境效益，体现最佳综合效益；

（8）实事求是，与时俱进，适合合理论证、优化矿床工业指标。

1.3工业指标论证依据

（1）《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）；

（2）《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）；

（3）《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2023）；

（4）《矿床工业指标论证技术要求》（DZ/T 0339-2020）;

（5）《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》DZ/T0211-2020;

（6）《矿产勘查矿石加工选冶技术性能试验研究程度要求》（DZ/T 0340-2020）;

（7）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719-2021）;

（8）XXXX编制的《XXXXXXXXXXXXX矿区##资源储量核实报告（2025年6月30日）》初稿及其图件。

1.4本次工作主要结论

本次《工业指标论证报告》主要结论如下：

①边界品位：15%；

②最低工业品位：25%；

③最小可采厚度：0.7m；

④最小米百分值：1！！！！%.m；

⑤最小夹石剔除厚度：2m。

2矿区地质及勘查工作简况

2.1矿区自然地理

2.1.1矿区位置

2007年第一次延续，采矿证号为：，有效期为：2007年1月至2008年1月；2008 年第二次延续，采矿证号为：，有效期为：2008年2月至2009年2月；2010年4月第三次延续，采矿证号为：XXXX####，有效期为：2010年4月至2011年4月。以后经历多次延续后，2017年7月办理延续，采矿权人为XXXXXXXXXXXXXXX，矿山名称为XXXXXXXXXXXXXXX##矿区##，采矿证号：XXXX####，有效期为：2017年7月15日至2018年7月15日，采矿权范围由4个坐标拐点界定，面积0.3908平方公里，开采深度自300～150m标高。2018年7月、2019年7月均办理了延续，采矿证号：XXXX####，有效期只有一年。2020年7月又办理了延续，换发新证，由！*&市自然资源局发证，采矿证号：XXXX####，有效期为：2020年7月15日至2024年10月15日。

采矿权经多次延续、变更后，现最矿权信息如下：

矿山名称：XXXXXXXXXXXXXXX####

采矿许可证号：XXXX####

发证机关：！*&省自然资源厅

采矿权人：XXXXXXXXXXXXXXX

经济类型：私营合伙企业

开采矿种：**(普通)

开采方式：地下开采

生产规模：3万吨/年

矿区面积：0.3908平方公里

有效期限：2024年10月15日至2030年3月15日

发证日期：2024年11月20日

开采深度：由+300米至+150米标高

矿区由4个拐点圈定（坐标见表2-1）。

表2-1  现采矿权范围拐点坐标表

| 序号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 矿区面积：0.3908平方公里，开采深度：+300m～+150m。 |  |  |  |

2.1.2自然地理

1、地形地貌特征

矿区属剥蚀低山丘陵地貌。地势相对起伏较大，地形相对西高东低。区内最高海拔+401m，最低海拔+190m，相对高差211m。地形切割一般-不明显，山坡坡度在10°～40°之间，平均坡度小于26°。区内植被主要为种植的脐橙，基岩出露较差，大部分被浮土层覆盖。

2、气象、水文特征

矿区处华中气候区与华南气候区的过渡带，属亚热带季风湿润型气候。据市气象局历年统计，年平均气温为19.1℃，年最高平均气温24.2℃，年最低平均气温15℃，最冷月（1月）均温8℃，最热月（7月）均温28.6℃，极端最高温40.4℃，极端最低温-6.5℃。年均降雨量1663.1毫米，4～6月为汛期，平均降雨量为782.0毫米，占年均降雨量的47%，12月份降雨最少，平均为46.9毫米，占年降雨量的2.8%。年均日照时数1618.0小时，7～9月最多，一般达641.1小时，2月份日照时数最少，仅80.3小时。年太阳辐射总量为111.87千卡/平方厘米，月辐射最高值在7月，为14.9千卡/平方厘米，最大值在2月，为6.03千卡/平方厘米。无霜期268天左右，一般11月下旬见霜，3月下旬断霜。

区内水系归属于贡水水系。主要河流为绵水河，在矿区东1公里外，由北向南流向会昌县汇入贡水，河床宽约40～70m，绵水河丰水期水位187.67米，流量约流量约为21m3/s，枯水期流量约为2m3/s，最大洪水流量约为68m3/s。矿区内水系不甚发育，仅有两条小溪流，水量尚丰，长年不竭，水系自西流向东，汇入绵水河。

矿区最低侵蚀基准面标高为+186m，矿井最低排泄面标高为+196m。

2.1.3经济概况

矿区位于&&，面积为155.6平方公里，人口约3.6474万人，当地的人口密度不大，居民主要为汉族。区内经济以农业为主，矿业及其它副业为辅，农作物以水稻、红薯、烟叶、无公害蔬菜为主，近年来果业有较快发展，水果主要品种有脐橙、板栗。工业与加工业有佳润玻纤、智佳科技分厂等企业。本地无燃料资源，主要依赖外部输入。建筑材料（砂石、水泥、砖瓦等），&&本地有建筑砂石企业和&&万年青水泥，可满足需求，电力基础设施完善，供电能力充足，建有3.5万伏变电站一座，拥有6座水电站。通信网络实现无缝覆盖。水资源丰富，贯穿全镇，是主要地表水源。周边##矿产资源丰富。矿区附近居民点较密集。人力资源充足。

2.2矿山建设条件

2.2.1交通运输条件

矿区有一条简易乡村水泥路（206国道）相接，往北西22公里至&&城区，往南西21公里至会昌县城。矿区东2公里有南北向济广高速公路，武阳镇有设有高速路口。距矿区最近的车站为武阳镇车站，运距约3公里。矿区交通较为便利（图2-1）。

图2-1  交通位置示意图

2.2.2供电条件

矿山主供电电源取自周边乡镇变电站，通过10kV线路“T接”输送至矿区，作为矿山生产主供电电源，能满足本项目供电要求。

2.2.3供水条件

1、生活用水

区内水资源丰富，现今矿区生活饮用水来自矿区南西部的近东西向山泉（溪）水，该水溪汇水面积较大，常年有水流，流量受季节性降雨控制明显，枯水期流量为1.296升/秒（112吨/天），水量可满足大于500人饮用。根据对DM3进行了枯水期水质全分析，水质类型为HCO3-Ca.Mg型水，pH值为6.71，溶解性总固体为62mg/L，为中性极软淡水，符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），是良好的饮用水源。

2、生产用水

矿山目前正在生产，未设立选厂，矿山生产用水量不大，+150中段的最小排水量为298.8m3/d，水量可以满足生产要求。水质分析结果：水质类型为HCO3.SO4-Na.Ca型水，pH值为6.29，溶解性总固体为1162mg/L，总硬度为406mg/L（以CaCO3计），属弱酸性硬水微咸水，从井下抽出的水经沉淀后，水质可以作为生产用水。

2.2.4原材料供应与协作条件

矿区位于&&县武阳镇，区内村庄较密，劳动充足，矿山开发所需生产及生活原材料可就近从附近采购。矿山所需劳动力可从矿区附近的村庄聘请，区内劳动力有保障。综上所述，本项目外部建设条件较好。

2.3勘查工作概述

本次核实利用以往工作量主要为：2013年～2017年核实工作的钻探1024.23m（9个钻孔）和基本分析样33件。

。通过核实和报告编制工作，勘查程度已达到详查及以上要求，其中水工环工作和试验研究已达到勘探程度。完成主要工作量见表2-2。

表2-2  XXXXXXXXXXXXX矿区##完成实物工作量一览表

| 项目 | 单位 | 设计工作量 | 利用以往工作量 | 本次核实工作量 | 完成工作量情况（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2000地形测量 | km2 |  |  |  |  |  |
| 1/2000地质填图 | km2 |  |  |  |  |  |
| 1/5000水工环地质测量 | km2 |  |  |  |  |  |
| 矿产地质钻探 | m |  |  |  |  | 以往9个，本次16个 |
| 水文地质钻探 | m |  |  |  |  | 抽水孔2个 |
| 槽探 | m |  |  |  |  | 以往8条，本次剥土1 |
| 坑道编录 | m |  |  |  |  | 以往196中段以上，本次150及196中段 |
| 基本分析样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 组合样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 内检样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 外检样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 岩矿鉴定样 |  |  |  |  |  |  |
| 化学全分析样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 光谱分析样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 稀土分析样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 小体重样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 全分析水样 | 件 |  |  |  |  |  |
| 岩石力学试验样 | 组 |  |  |  |  |  |
| 放射性分析样 | 件 |  |  | 4 |  |  |
| 工程点测量 | 个 | 19 | 9 | 19 | 100.00 |  |
| 地面伽玛总量剖面测量 | km/条 |  |  | 1.64/4 |  | 4条 |
| 放射性岩心编录 | m/孔 |  |  | 834.79/4 |  | 4个钻孔 |
| 坑道伽玛总量测量 | m |  |  | 2972.6 |  | 2个中段及斜坡道 |

2.4矿床地质

2.4.1矿床地质

1.地层

矿区出露地层简单，主要有白垩系晚世！*&群河口组（K2h）和联圩组（Qh1-2l）。

2.构造

矿区主要发育北东向断裂构造，规模较大的有两条（F1、F2）。

F1：分布于矿区中部，为燕山早期花岗岩与白垩系河口组的接触带，为区域构造，区域上延长达几千米至几十千米，走向北东，倾向南东，倾角50°～60°。区内出露长度＞1km，宽5～65m，具有膨大缩小和多期次活动的特点。以挤压硅化破碎带产出，带内发育挤压透镜体、碎裂岩、蛋白石及构造角砾岩。该断裂带未见##化，多以碎裂岩、硅质物等充填。

F2：分布于矿区中部，与F1近乎平行，表现为硅化破碎带，宽3～60m，区内延长＞1千米，为本区##的含矿构造，具多期次活动特点，总体走向北东，在矿区北部12′号勘探线后，走向北北西，走向方位340°～50°，倾向南东，倾角42°～55°，具膨大缩小，局部弯曲，波状起伏。硅化破碎带地表为硅质顶盖，主要由成矿早阶段的硅质组分（石英、蛋白石、玉髓）组成，呈连续的小陡坎或绝壁，硅质岩具蜂窝状。断裂内受应力作用破碎为角砾及碎斑状碎块，各碎块外形无法适应具明显位移。角砾呈次棱角-次圆状，砾径主要为2-30mm，已被板条状硅化石英强烈交代。发育网状石英脉，脉中伴生碳酸盐及**。根据断面特征，断裂性质为张扭性。

3.岩浆岩

区内出露的岩浆岩主要为中三叠世富城序列二长花岗岩类（T2），为珠兰埠岩体的前锋岩体，呈岩舌状，走向北东。区内花岩浆岩位于岩舌的前端，岩性主要为中粗粒似斑状黑云母钾长花岗岩（ξγT22-5）。

4.变质作用及围岩蚀变

区内变质岩主要为白垩纪晚世河口组长石杂砂岩，##体赋存于富城序列黑云母二长花岗岩与河口组杂砂岩地层接触带的硅化破碎带中，矿体围岩主要有黑云母二长花岗岩和长石杂砂岩，夹石主要为杂砂岩、硅化破碎带、碎裂岩等。

由于破碎带中成矿热液的长期作用，近矿围岩、夹石发生不同程度的蚀变现象，主要有硅化、##化，次为碳酸盐化、绿泥石化、绢云母化、黄铁矿化等。与成矿关系密切的主要为硅化。

2.4.2矿体地质特征

矿区内##床是一个以单一##的热液充填型矿床。##床主要赋存在F2硅化破碎带中，并严格受其控制，主要分布于7～2号勘探线和2ʹ～10 ʹ号勘探线的+270m～0m标高之间，最大埋深205m，最小埋深0米，为半隐伏-隐伏矿床。矿区共圈定出2条##体，V1为主矿体， V2为次要矿体。矿体沿断裂裂隙呈脉状、大透镜状等形态产出。矿体产状与控矿、赋矿断裂的产状基本一致，并随断层产状变化而变化。矿体与围岩接触界线较清晰，形态较为规则，沿走向和倾向具胀缩现象，表现为舒缓波状。各矿体具体特征详见表2-3，分述如下：

V1矿体：为区内主要##体，资源量占比约80.32%，分布于矿区西南部，赋存于F2断裂破碎带的浅部及中深部，破碎带主要为##体、碎裂岩、构造角砾岩充填，呈半隐伏状。矿体分布于7～2号勘探线间的+270m～0m标高之间，埋深0～205m，+196m中段及以上已基本采空，深部开拓巷道主要有+150m中段，控矿工程详见表3-1。矿体呈脉状、大透镜状产出，具膨大缩小，呈北东走向40°～63°，倾向南东，倾角40°～50°，产状较缓，连续性较好，产状变化较小。矿体走向长约205m，倾向延深200m～360m，保有矿体主要赋存于+226m～0m标高之间，埋深36～205米。矿体真厚度0.32～18.31米，平均4.14米，变化系数为91.51%，厚度不稳定，局部矿体厚度较大，在6.99m～19.31m之间，其中0线中ZK003孔揭露的矿体厚度最大，达18.31m，走向上中部厚，往边缘逐渐变薄，倾向上浅部较薄，往深部具逐渐变厚趋势，浅部具脉状，中深部具大透镜状。矿体……品位15.66%～87.45%，平均品位为36.74%，品位变化系数为41.86%，品位均匀程度属较均匀，浅部脉状矿体品位较均匀，中深部大透镜状矿体中部较富，特别是+196m～+150m中段之间，局部品位高达60.49%～87.45%，沿走向两侧及倾向深部品位降低。矿体发育于F2断裂构造带中，断层发育程度对V1##体有利，无破坏，断层内岩脉不发育。矿体内部发育一夹层，主要分布于+100m～+85m标高之间的ZK303、ZK103、ZK003工程内，对应性较好。

V2矿体：为区内次要##体，资源量占比约19.68%，分布于矿区北东部，与V1矿体相距约320m～400m。赋存于F2断裂破碎带的浅部及中部，破碎带主要为##体、碎裂岩、构造角砾岩充填，呈半隐伏状。矿体分布于2ʹ～10 ʹ号勘探线间的+258m～+94m标高之间，埋深0～146m，深部仅开拓了+196m中段和+150m中段，未开采，控矿工程详见表3-1。矿体主要呈脉状产出，呈北东走向20°～48°，倾向南东，倾角28°～58°，产状较缓，连续性较好，局部产状变化较大。矿体走向长约200m，倾向延深130m～235m。矿体真厚度0.84～4.14米，平均2.50米，变化系数为44.81%，厚度稳定，走向上厚度变化不大，倾向上浅部较薄，深部较厚。矿体……品位15.20%～71.88%，平均品位为32.67%，品位变化系数为45.44%，品位均匀程度属较均匀，矿体整体品位较均匀，+150m中段局部品位较高，达68.35%～71.77%。矿体发育于F2断裂构造带中，断层发育程度对V1##体有利，无破坏，断层内岩脉不发育。矿体对应性较好，内部无夹石。

表2-3   ##矿区##体主要特征一览表

| 矿体编号 | 赋存范围 |  | 产状形态 |  |  | 延展规模（m） |  | 厚度（m） |  | 厚度变化系数（%） | ……品位（%） |  | 品位变化系数（%） | 控制工程数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 勘查线 | 标高区间（m） | 倾向（°） | 倾角（°） | 矿体形态 | 走向长（m） | 倾向延伸（m） | 厚度范围 | 平均值 |  | 品位范围 | 平均值 |  |  |
| V1 | 7～2 | +270～0 | 130～153 | 40～50 | 脉状、大透镜状 | 205 | 200～360 | 0.32～18.31 | 4.14 | 91.51 | 15.66～87.45 | 36.74 | 41.86 |  |
| V2 | 2'～10' | +258～+94 | 110～138 | 28～58° | 脉状 | 200 | 130～235 | 0.84～4.14 | 2.5 | 44.81 | 15.20～71.88 | 32.67 | 45.44 |  |
| 注：1.厚度指单工程厚度；2.品位区间为单工程品位的最小值和最大值；3.平均品位为矿体的金属量（化合物量等）与矿石量之比；4.品位变化系数用圈入矿体的所有单样品位计算；5.控矿工程为控制矿体（包括参与矿体圈定的未见矿工程，不包括超过推断资源量勘查工程间距的工程）的取样工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5矿床开采技术条件

2.5.1水文地质条件

一、矿区水文地质条件

（一）概述

1、以往水文地质工作

（1）区域水文地质工作

①！*&省地质局水文地质大队于 1976-1981 年期间开展了区域水文地质普查工作，并编制有《1:20 万区域水文地质普查报告（会昌幅）》及《1:10 万！*&省&&县区域水文地质普查报告》。

②！*&及福建地震部门于1990年5月-2008年4月间对赣南及闽西地区进行了流动重力、流动地磁及流动跨断层短水准等测量工作。

（2）矿区水文地质工作

2011年11月##**&&提交了《！*&省&&金夏**加工厂##矿区##水文地质调查报告》，报告认为矿区196m标高以上的开采区可利用地形自然排水，水文地质条件相对简单。矿体位于196m标高以下的采区，其水文地质条件属中等-偏简单。

2010年6月、2013年6月##**&&先后对矿区进行了储量核实工作，包括1：2000水工环地质调查工作，其中2013年6月储量核实中完成的水文工作有1：2000水工环地质调查面积0.4km2。得出了矿区开采技术条件为以水文地质、工程地质条件中等的复合问题为主的Ⅱ类4型。

2、矿山开拓现状及采空区现状

矿山主要开采对象V1矿体的196中段已基本采空，采空区面积4499m2；150中段为2023年-2025年新开拓的探矿巷道，未进行开采。

3、矿山排水系统和防水设施情况

排水系统：矿山采用平硐-斜井开拓，+196中段为自然排泄，+196m以下为机械排水，+150m水平井底车场附近设水泵房、主副水仓，井下排水管路沿斜井（+211-+150m）敷设，将井下涌水和生产废水排至地表一侧的排水沟。

防水设施情况：矿山已建立了完善的排水系统和配各足够的排水设备能力；临近井底车场处设置了防水闸门；井底建立了水仓和水泵房，并考虑了紧急时期的贮水巷道；井下做了隔水、探水、截水等防水措施。

- 本次开展的主要水文地质工作

本次核实水工环地质工作主要有：矿区水工环地质测绘；钻孔简易水文观测；钻孔岩芯水文、工程地质编录；坑道水文、工程地质编录；钻孔抽水试验、地表水、地下水位动态观测；矿体及围岩岩石物理力学试验样采样及测试；地表水、地下水全分析水样采取及分析；区内放射性环境地质调查及评价；节理裂隙统计，预测矿坑涌水量；通过以上工作详细查明矿区开采技术条件及其主要充水因素。

（二）岩（矿）层的富水性

根据矿区各岩层含水介质及其水力、水理性质、富水程度的特点，矿区主要分布有第四系松散岩类孔隙水含水层、碎屑岩类裂隙孔隙含水层、基岩裂隙水含水层、断裂构造脉状水含水带四个主要类型。其中基岩裂隙水含水层又分为风化带网状裂隙水含水层、构造裂隙水含水层二个亚类。现分述如下：

1、松散岩类孔隙含水岩组

第四系松散岩类孔隙水主要为全新统联圩组地层中地下水，矿区南部和南东部沟谷或溪流低洼地段见有较大面积出露，由洪积物、冲洪积物组成，岩性为砂、粉质砂土、砂砾石层，水量贫乏。调查的民井显示，水位埋深1.60-2.80米，泉水流量0.0156L/s（Q05）。矿区内该含水层分布面积极小，弱富水性，对矿坑充水无太大的影响。

据J04、J05两民井水质简分析结果，该含水层水质类型为重碳酸钙型水，PH值为7.02-7.13，总硬度118-120mg/L (以CaCO3计)，溶解性总固体140-178mg/L，属中性软淡水。

2、碎屑岩类裂隙孔隙含水层

主要发育于白垩纪晚世河口组（K2h）地层中，其岩性主要为长石石英杂砂岩、石英杂砂岩，局部夹页岩。据岩芯水文地质编录，该岩类主要在上部强风化层中裂隙发育，具弱透水性，往下岩芯完整，无水蚀现象，不含水，为矿体顶板。水力性质主要为潜水，水位埋深5.45-6.10m，泉水流量0.0196-0.0280L/s，弱富水性。取样分析结果显示，水质类型为重碳酸钙型水，溶解性总固体47mg/L，硬度183mg/L(以CaCO3计)，pH值6.56，属极软淡水。

3、基岩裂隙含水层

①风化带网状裂隙含水层

风化带网状裂隙水赋存于中三叠世富城序列侵入的花岗岩上部的全、强、中等风化带网状裂隙中，分布于矿区西部地区。矿区风化带深度一般为1～12m，局部可大于28.0m，风化裂隙一般呈网状发育，平面上分布比较均一，垂向上风化裂隙由浅而深逐渐减弱，根据风化程度可分为全风化、强风化、中等风化、微风化四级。全风化岩石，结构基本破坏，手搓即呈散砂状，长石已风化为高岭土，强风化岩石，结构大部分破坏，呈坚硬砂土状或碎块状，岩块易击碎，大部分长石已风化为高岭土；中等风化岩石基本保留了原岩结构，裂隙发育，裂隙面具明显铁染，但延伸不远，锤击声脆；微风化的岩石完整坚硬，锤不易击碎，裂隙不发育。垂向上风化裂隙水水量随深度增加而减少，导水性变差，到一定深度后就不存在了，中等风化层中裂隙发育，赋水条件较好，所以风化裂隙水主要赋存在这一层中。主要受大气降水补给，地下水补给条件较好，岩石风化裂隙较发育，风化带岩石结构松散，风化后的长石、石英颗粒直径较粗，呈砂状颗粒，透水性较强，有利于赋存地下水。地表地形较陡，地形坡度20-40°，地下水迳流通畅。主要排泄补给坡积层孔隙水和含矿构造带裂隙水。其水位变化与降水量关系密切，地下水动态受季节性变化明显，随着季节变化较大等。据水质分析，地下水水质较好，为HCO3-Ca+Na型水，溶解性总固体88mg/L，pH值6.93，总硬度55 mg/L(以CaCO3计)，属软淡水。

据本次调查，泉流量0.015～0.027L/s，属弱富水性。

②构造裂隙含水层

构造裂隙水主要赋存于中粗粒似斑状黑云母钾长花岗岩（ξγT22-5）构造裂隙中，构成矿体底板，位于风化带网状裂隙水以下，基本属极弱富水性。其富水性受节理构造发育程度、构造性质及充填状况等控制明显，构造裂隙的发育程度和充填程度是影响构造裂隙水富水性的重要因素。矿区内岩石中构造分布不均匀，在构造裂隙不发育时，岩石致密坚硬，块状构造，透水性差，为相对隔水层，仅在断裂构造带F2下盘裂隙发育地段属含水段，如SZK001。与断裂构造带的断裂构造脉状水构成统一含水体。

4、断裂构造脉状水含水带

断裂构造脉状水主要赋存于区内F1、F2两条平行的构造带中，断裂构造表现为硅化破碎带、硅化角砾岩，裂隙发育，裂隙微张，沿裂隙具明显褐铁矿染，并常见溶蚀洞，属含水构造，但其富水性有差异，局部无水蚀现象（主要是硅化角砾岩）。两构造所夹持的含石英脉长石杂砂岩及构造下盘的中粗粒似斑黑云母二长花岗岩（厚度小于20米）由于受构造影响，部分地段裂隙发育亦为含水层。F1、F2、两构造所夹持的含石英脉长石杂砂岩及构造下盘的中粗粒似斑黑云母二长花岗岩构成统一含水体。

矿区的##体、##化均赋存于该断裂构造带中，矿体本身就是含水层，断裂构造脉状水是矿床充水的直接因素。据SZK0’01、SZK005两孔抽水试验结果，单井涌水量180.7488m3/d（降深10.48米）-118.37m3/d（降深4.39米），渗透系数k=0.98-0.58m/d，单位涌水量q=0.1996-0.312L/s.m。富水性弱-中等。

据两个钻孔水质全分析结果：水质类型为HCO3-Na.Ca、HCO3.SO4-Na.Ca型水，溶解性总固体1392-1466mg/L，pH值5.45-6.92，总硬度523-546 mg/L(以CaCO3计)，游离二氧化碳205-540mg/L，氟化物3.46-5.42 mg/L，水温25.5°C（抽水试验钻孔水），属高硬微咸水。说明地下水具深循环特征，水温达到低温地热水标准，溶解性总固体、氟化物、游离二氧化碳达到命名矿泉水标准（部分非饮用指标）。

（三）地下水动态特征及其补给、径流、排泄

地下水的补给、径流、排泄主要受水文气象条件、地形地貌条件和地质、构造等因素控制。本区地下水的补给来源于大气降水。区内地形地貌有利于地表水和地下水排泄，因此多数降水成为地表径流沿沟谷往区外排泄，部分降水渗入第四系及风化网状裂隙带转化为地下水，并从高处往低处渗流。

1、松散岩类孔隙水

区内第四系分布面积小，厚度较薄，岩性多为粉质粘土、粉质砂土、砂砾土，以大气降水补给为主，其次接受山区基岩裂隙水的侧向补给，其补给条件相对较差，地下水迳流交替作用较弱，径流方向基本直交河流，以地下水补给地表水为主，丰水期地表水又能补给地下水。区内松散岩类孔隙水的动态受大气降水的控制，随着季节变化明显。如在矿区南东侧调查一处民井（J04)，水位年变幅为0.45m，丰水期水量比枯水期水量大1-2倍。

- 碎屑岩类裂隙孔隙水

白垩纪晚世河口组（K2h）位于地下水的补给迳流区，岩性为长石石英杂砂岩、石英杂砂岩，局部夹页岩。该岩类在上部强风化层中裂隙发育，为弱透水层，地下水主要受大气降水补给，在向下迳流中由于下部岩层裂隙不发育，渗透能力减弱，在地势低洼处以泉形式排泄地表。

3、基岩裂隙水

①风化带网状裂隙水：花岗岩位于矿区的补给区，浅部裂隙较发育，风化层结构较松散，易于接受大气降水的补给，在河道和溪流地段，也接受地表水的渗入补给。风化网状裂隙含水层和构造裂隙含水层补给交替循环快，径流途径短，地下水流向和水力坡度与地形坡向基本一致。雨季达到饱和状态后，一般径流至山坡坡脚或汇集于地表低洼处，以下降泉的形式排于地表汇入沟谷。如在矿区西侧调查一处下降泉（Q01），枯水期泉水流量0.0127升/秒，地下水属贫乏的。总之地下水具有就地补给、就近排泄的特点。

②构造裂隙水：位于风化带网状裂隙水之下，埋藏一般较深，主要受风化带网状裂隙水补给，由于构造裂隙发育有限，其径流相对缓慢，并向深部运移，部分补给断裂构造脉状水，部分在地势较低处以泉形式排泄。

（四）断裂构造的含水特征

区内构造以断裂构造为主，主要发育北东向断裂（F1、F2），两条断裂呈平行展布，属区域性断裂构造，规模较大，斜贯整个矿区，控制了白垩系碎屑岩及##体的分布，在倾向上、走向上存在斜列、尖灭再现或侧列。其硅化较强，带内充填**，是区内主要的导矿、附矿构造。

断裂构造表现为硅化破碎带、硅化角砾岩，裂隙发育，裂隙微张，沿裂隙具明显褐铁矿染，并常见溶蚀洞，属含水构造，但其富水性有差异，局部无水蚀现象（主要是硅化角砾岩）。两构造所夹持的含石英脉长石杂砂岩及构造下盘的中粗粒似斑黑云母二长花岗岩（厚度小于20米范围）由于受构造影响，部分地段裂隙发育亦为含水层，构成统一含水体。钻探过程中进入断裂构造就呈现漏水现象（孔口不返水，如ZK12’01孔全孔漏水），断裂带的含水性较上下盘岩石好，为脉状构造裂隙水。井巷中断裂构造处大部分为滴水，在掌子面和150中段出现少量涌水现象，部分有冒泡现象（二氧化碳气体）。根据150中段井下抽水资料（2024年3月1日—2026年2月24日），坑道日最小涌水量为298.8m3/d，日最大涌水量为1082.9m3/d，正常日平均涌水量为683.97m3/d，显示该断裂带中等含水。

从水质分析结果说明，矿区断裂构造脉状水溶解性总固体1392-1466mg/L，pH值5.45-6.92，总硬度523-546 mg/L(以CaCO3计)，游离二氧化碳205-540mg/L，氟化物3.46-5.42 mg/L，水温25.5°C（抽水试验钻孔水），属高硬微咸水，地下水具深循环特征，水质与其它地下水有明显区别。

（五）地表水特征

1、地表河道水溪

区内水系归属于贡水水系。主要河流为绵江河，位于矿区东1公里外，由北向南流向会昌县汇入贡水，河床宽约40～70m，绵江河丰水期水位187.67米，流量约流量约为21m3/s，枯水期流量约为2m3/s，最大洪水流量约为68m3/s。矿区内水系不甚发育，仅有两条小溪流，水量尚丰，长年不竭，水系自西流向东，汇入绵江河。调查期间在矿区南东的DM02测得小溪平水期流量为0.0351m3/s（3037m3/d）。本次调查对主要地表水溪流量进行了监测。矿区当地侵蚀基准面标高为192米，196中段主井口高于河水位8.3米。矿区内总体水资源较为丰富，可以为工业及生活用水提供了水源便利。

2、地表水体（水库、水塘）

矿区内地表水体（水库、水塘等）不发育，据本次对矿区及周边地表体调查资料，矿区内地表水体蓄水方量较小，一般小于200立方米，多为水塘，最深约为2.5米，主要用于养鱼、灌溉农田和果园分布于矿区东侧外围边缘，地势较低处。水塘水源主要来自大气降水补给，其次为接受碎屑岩裂隙孔隙水的补给。水塘蓄水量变化较大，丰水期或降雨时，蓄水方量暴涨，枯水期蓄水明显变小。

在矿区外围南西约300米处有一山塘，汇水面积较大，蓄水量约20000立方米，受大气降水补给和其上游中粗粒似斑状黑云母钾长花岗岩风化带网状裂隙水补给。从山塘下游引出一水渠，标高 224-226米，从矿区南部及东部穿过，用于灌溉农田，水渠基本完好，局部有渗漏现象。地表水体（山塘、鱼塘）与区段距离较远，水渠水量较小，矿区地下水与地表水体联系不紧密，对矿山的开采影响不大。

（六）矿床充水因素分析

矿区矿床充水水源主要为断裂带内赋存的断裂构造脉状水，次为大气降水。区内矿床主要赋存于区内硅化破碎带之中，由于破碎带本身具有较好的含水和导水性能，因此区内硅化破碎带同时具备矿床充水水源和导水通道的性质，成为了矿区矿坑充水的主要影响因素。

1、地下水对矿床充水的影响

与矿床有关的含水层有四个，即第四系松散孔隙含水层、碎屑岩类裂隙孔隙含水层、基岩裂隙含水层及断裂构造脉状水含水带。其中基岩裂隙含水层又可划分为风化网状裂隙含水层、构造裂隙含水层。

第四系松散孔隙含水层与矿体距离较远，对矿坑充水意义不大，所起的作用主要是收集大气降水入渗。围岩深部含水性差，浅部风化裂隙水与含矿构造带直接接触，有少部份渗入到矿体附近补给矿坑。构造破碎带含水层在矿区内广泛存在，其为矿床的直接充水含水层，矿区出露的断裂带为硅化破碎带和构造角砾岩，普遍硅化，受后期构造活动使其破碎，由于节理发育，给地下水的运移和富集创造了条件，所以断裂构造脉状水为矿坑充水的主要水源。

2、构造破碎带对矿床充水的影响

通过现场调查，含矿构造带内含水性质变化较大。一般情况下，矿床充水主要通过带内裂隙“均匀”渗入矿坑，表现为矿坑弱滴水，为渗入式充水，水量相对有限。当揭露到较大的导水裂隙和破碎岩段时，其涌水量明显增大，表现为掌子面冒水、涌水，为涌入式充水。矿区坑道内充水大部分来源于涌入式充水。

通过对196中段、150中段坑道调查，坑道宽约3.6米，高约2.8米，大部分坑道顶部地段为干燥—潮湿区。在部分节理裂隙发育和硅化破碎带地段为滴水—连续滴水，个别构造碎裂岩带处有地下水沿裂隙呈渗入式和涌入式渗出或涌出，在掌子面常见涌入式渗出。在150中段，还见有坑道底板冒水、冒汽现象，并伴有铁锈沉淀，水质全分析结果显示，游离二氧化碳86.5-95.15mg/L（未单独取气体样品，钻孔抽水试验水质结果为205-540mg/L），铁0.1-0.20mg/L（钻孔抽水试验水质结果为1.21-5.4mg/L）。

根据矿区资料：通过对钻孔岩芯的观察，（含矿）断裂构造在不同位置的性质差异较大。该断裂带内部岩芯多破碎，含水性强，断裂内部分岩段发育有导水裂隙，裂隙大小不一；部分断裂带岩芯较完整，岩石较坚硬致密，相对隔水。漏水钻孔多在施工接近或揭露到断裂带后即发生冲洗液全漏。因此，从整体上看，此断裂为含水性中等的含导水断裂，但其含水性不均匀。

3、地表水体对矿坑充水的影响

矿区属低山丘陵地貌，构造破碎带及矿体露于山腰中，矿区地形利于地表排泄。矿区内水系不甚发育，仅有两条小溪流，水量尚丰，长年不竭，水系自西流向东，汇入绵江河。调查期间在矿区南东的DM2测得小溪平水期流量为0.0351m3/s（3037m3/d）（矿区北东的小溪流量小很多），断裂构造带通过小溪处标高为194米，矿区当地侵蚀基准面标高为192米，矿区采矿权证标高范围+300～+150米，现矿权范围内矿体部分位于侵蚀基准面之下，不利于自然排水。

现矿山开采标高至+150米，在接近南东侧小溪的坑道中未见涌水量明显增大，小溪下方（7号勘探线）无矿体，地表水对地下开采无明显影响。

总之，地表水不构成矿床的主要充水因素。

4、大气降水对矿坑充水影响

矿区属属剥蚀低山丘陵地貌，地势较陡植被茂盛，地势总体表现为北西高南东低，最高点为矿区外北西侧山峰，海拔标高545.6米。最低海拔标高为192米，相对高差353.6米，矿区范围的当地侵蚀基准面为192米。地形切割明显，山坡坡度在10°～40°之间，平均坡度小于26°。

地形特点是沟谷发育，大气降水有利于形成地表运流排泄，矿区内矿体均出露于山坡，矿体开采矿坑水水量不大，因此，大气水降水对该矿坑排水不会造成直接的影响。但在局部残坡积层厚、岩石风化强烈地段，有利于大气降渗透，大气降水沿断裂带裂隙与岩石风化带补给地下水，影响矿坑涌水量的大小，汛期应加强对矿坑突水可能性的必要防范。

5、勘查钻孔对矿床充水的影响

勘查过程中，对钻孔揭露的含水层部位按照相关规范采取相应封孔措施。经已有地质工作资料收集和钻孔施工资料分析，配合现场调查访问进行考证，明确矿区范围内有不同时期的地质勘探钻孔共8个，在同期勘探工作结束后均进行全孔水泥砂浆封闭，除水文孔SZK005、SZK0’01留作长观孔，暂时未封孔，其他不存在封闭不良钻孔。但未来开采过程中，因开采过程中开采坑道的破坏，不排除钻孔对矿床充水的影响。

（七）主要水文地质问题

本矿山为生产矿山，目前暂未发现矿区及周边主要含水层水位大幅下降，未发现地表水漏失、泉井干涸等现象，未发现明显的地下水污染问题，未发现矿山废水对地表水产生影响。暂未对矿区及周边生产生活用水造成影响.

矿区为地下开采，地表不存在大的地表水体，地质构造相对较简单，矿区地下水主要接受大气降水的补给，同时又接受区外地形较高地段第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水及构造断裂带裂隙水的侧向补给，形成地下径流，经短途径流，补给下游排泄区段，断裂带具备矿床充水水源和导水通道的性质，成为了矿区矿坑充水的主要水源。

后期随着开采区的不断延深，会形成排水疏干影响范围，未来矿山开采在破坏地形情况下，可能会引发地下水水位下降，带来局部地下水疏干等问题。

（八）水文地质勘查类型

矿区属剥蚀低山丘陵地貌，地势西部高，东部低。现有区内赋存##体主要位于当地侵蚀基准面标高+192m以下，矿坑不利于自然排水。区段第四系覆盖面积小且薄，矿体围岩裂隙含水层水量贫乏，其补给来源多为相邻含水层的侧向补给。矿体及含矿断裂带未与地表水直接连通，地表水不构成矿床的主要充水因素。区内矿体主要赋存于硅化破碎带中，硅化破碎带含水性和导水性较好，断裂构造裂隙水作为主要充水来源。

根据+150中段井下抽水资料（2024年3月1日—2026年2月24日），坑道日最小涌水量为298.8m3/d，日最大涌水量为1082.9m3/d，正常日平均涌水量为683.97m3/d，显示断裂构造带中等含水。未来断裂构造裂隙水成为坑道涌水的主要类型，也是矿坑充水的主要因素。

综上所述，矿床水文地质勘探类型为第二类裂隙充水为主的矿床（属直接充水矿床），主要矿体位于当地侵蚀基准面以下，充水含水层单位涌水量为0.20-0.31L/m.S。附近地表水不构成矿床的主要充水因素，按照《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T12719-2021），矿区水文地质条件属第二类（裂隙充水矿床），勘查复杂程度属中等型（第二型）。

二、矿坑涌水量预测计算

矿山采用地下开采，主要矿体在当地侵蚀基准面以下，矿床充水水源主要为##化硅化破碎带、硅化角砾岩内赋存的断裂构造脉状水。在浅部断裂构造脉状水与风化带网状裂隙水沟通，在地表，断裂构造脉状水又接受大气降水入渗补给。硅化破碎带本身具有一定的含水性，因此区内硅化破碎带（含矿构造）同时具备矿床充水水源和导水通道的性质，成为了矿区矿坑充水的主要影响因素。

1、比拟法：依据本次调查水文地质资料情况，采用比拟法预测其未来矿井涌水量。矿区已有采矿巷道+196中段、+150中段共2个中段。探采巷道与本次勘查探矿钻孔属于同一矿带，水文地质条件一致，主要充水因素为构造破碎带中的地下水。区内探矿方法为坑探+钻探结合。根据已测得+150中段的涌水量数据，因此采用降深-面积比拟法预测未来继续开拓后的+103m中段、+56m中段、+8m中段中段涌水量，计算公式如下：

Q=Q0⋅（F/F0）⋅（S/S0）

式中：Q0—探矿矿井排水量，立方米/天；

F0—探矿坑道面积，平方米；

S0—探矿矿井水位降深，米；

Q—设计矿井排水量，立方米/天；

F—设计坑道面积，平方米；

S—设计矿井水位降深, 米；

根据矿区资料，矿区稳定水位标高平均值为195.7米, 现阶段150中段巷道宽3.6米，巷道总长1884.9米，井下抽水资料（2024年3月1日—2026年2月24日），坑道日最小涌水量为263.11m3/d，日最大涌水量为1082.9m3/d，正常日平均涌水量为683.97m3/d，预测未来+103m中段、+56m中段、+8m中段涌水量，其结果见表2-4。

表2-4      矿坑涌水量预测计算表（比拟法）

| 中段 | (设计)巷道宽(m) | (设计)巷道长(m) | 矿井坑道面积(m2) | 钻孔终孔稳定水位标高平均值(m) | 降深(m) | 生产/设计矿坑平均排水量(m3/d) | 生产/设计矿坑最大排水量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3.6 | 1884.9 | 6785.64 | 195.7 | 45.7 | 683.97 | 1082.9 | 实测 |
| 103 | 3.6 | 663 | 2386.8 | 195.7 | 92.7 | 488.01 | 772.64 | 预测 |
| 56 | 3.6 | 152 | 547.2 | 195.7 | 139.7 | 168.61 | 266.95 | 预测 |
| 8 | 3.6 | 85 | 306 | 195.7 | 187.7 | 126.68 | 200.57 | 预测 |

2、大井法

矿区SZK005、SZK0’01两孔孔进行了钻孔抽水试验。根据《矿坑涌水量预测计算规程》（DZT0342-2020），结合矿区水文地质条件，将坑道系统概化成理想的“大井”，确定引用半径（r0）、影响半径（R）、引用影响半径（R0）。

（1）引用半径（r0）：坑道为长条形，计算公式为 r0=0.25B

（2）影响半径（R）：计算公式：R=10S⋅K

（3）引用影响半径（R0）：R0=R+r0

（4）预测矿坑涌水量Q：按承压转无压完整井，计算公式：

Q=1.366K（2S−M）MlogR0−logr0

式中：Q—预测矿坑涌水量（m3/d）

S—设计坑道水位降深（m）

B—设计坑道采掘长度（m）

M—含水层厚度（m）

R0—引用影响半径（m）

R—影响半径（m）

r0—引用半径（m）

K—渗透系数（m/d），根据钻孔抽水试验，渗透系数：0.63m/d。计算参数及预测计算结果表2-5。

表2-5  计算参数及预测计算结果表

| 中段 | S（m） | B（m） | M（m） | K（m/d） | R（m） | r0（m） | R0（m） | Q（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +103 | 92.7 | 663 | 43.78 | 0.63 | 667.44 | 165.75 | 665.60 | 8833.94 |
| +56 | 139.7 | 152 | 43.78 | 0.63 | 1005.84 | 38.0 | 1043.84 | 6169.05 |
| +8 | 187.7 | 85 | 43.78 | 0.63 | 1351.44 | 21.25 | 1372.69 | 6902.86 |

3、矿坑涌水量预测结果评价

比拟法预测设计+103m、+56m、+8m矿坑正常涌水量分别为

488.01m3/d、168.61m3/d、126.68m3/d，最大涌水量分别为772.64m3/d、266.95m3/d、200.57m3/d。

大井法预测设计+103m、+56m、+8m矿坑正常涌水量分别8833.94m3/d、6169.05m3/d、6902.86m3/d。

两种预测方法预测结果相差较大，相差18~55倍，比拟法预测是建立在实际观测数据上，预测结果更可靠；大井法的公式选用与矿区水文地质条件不可能完全相符，预测涌水量最大。故在未来的矿山开发设计工作，推荐使用比拟法的计算结果。

矿坑涌水量的计算受多种因素控制，难以比较准确地进行预测，因此建议未来矿山开采过程中，应对矿坑涌水量进行长期的动态监测，作为预测下一个开采中段涌水量的依据。

三、矿区供水水源评价

1、生活用水

区内水资源丰富，现今矿区生活饮用水来自矿区南西部的近东西向山泉（溪）水，该水溪汇水面积较大，常年有水流，流量受季节性降雨控制明显，枯水期流量为1.296升/秒（112吨/天），水量可满足大于500人饮用。根据对DM3进行了枯水期水质全分析，水质类型为HCO3-Ca.Mg型水，pH值为6.71，溶解性总固体为62mg/L，为中性极软淡水，符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），是良好的饮用水源。

2、生产用水

矿山目前正在生产，未设立选厂，矿山生产用水量不大，+150中段的最小排水量为298.8m3/d，水量可以满足生产要求。水质分析结果：水质类型为HCO3.SO4-Na.Ca型水，pH值为6.29，溶解性总固体为1162mg/L，总硬度为406mg/L（以CaCO3计），属弱酸性硬水微咸水，从井下抽出的水经沉淀后，水质可以作为生产用水。

2.5.2工程地质条件

一、工程地质岩组特征

根据野外调查和钻探工程地质资料，按地质体成因、岩性组合、物理力学性质的差异，将矿区岩土体划分成3个工程地质岩组（表2-6）。

表2-6  矿区工程地质分类表

| 工程地质岩类 |  | 分类特征 | 结构面特征 | 坑道稳定性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-Ⅱ类稳定性好的坚硬岩组 | 微风化-新鲜花岗岩、硅化破碎带 | 抗压强度>60Mpa，岩石完整，RQD值一般80～100%，稳定性好。 | 岩体较完整，节理裂隙不发育，偶见结构面延展性差。 | 坑道稳定性好，不需支护。 |
| III-Ⅳ 类稳定性较好的较软岩组 | 中风化花岗岩、长石石英杂砂岩，##体等 | 抗压强度15～30Mpa，裂隙中等发育，岩石完整性中等，RQD值一般30～75%，稳定性较好。 | 节理裂隙不发育-中等发育，一般2～4组，断裂带附近受构造挤压，片理发育较密集。 | 坑道基本稳定，偶有冒顶、片帮出现，一般不需支护。 |
| Ⅴ类稳定性差的松散软弱岩组 | 全风化、强风化花岗岩、砂岩及第四系砂土、粘性土等 | 抗压强度小于15MPa，锤击易碎，RQD值一般在＜25%之间,稳定性较差。 | 节理裂隙发育，岩石破碎，呈块状、矿块状或散体状。 | 稳定性极差，冒顶、片帮较多，须支护 |

1、松散软弱岩组：该类岩组抗压强度<15Mpa，由第四系残坡积物、全风化-强风化花岗岩、长石石英杂砂岩组成，厚0～30m，含较微弱的孔隙潜水，粘塑性较好，具低-中等压缩性。残坡积层和全、强风化层，面状分布于矿区地表，厚度一般2～30米左右，岩石风化程度随着深度的加深而逐渐减弱，岩石中节理裂隙也随之逐渐减少。陡坡地段在雨季易产生崩塌、滑坡，野外调查未见规模较大的滑坡，但在公路的人工边坡地段常见小规模的滑坡、崩塌现象，其规模一般为十余至数十立方米。该类岩组RQD值一般在0-25%之间。

2、较软岩组：该类岩组抗压强度15～30Mpa，主要为中风化花岗岩、长石石英杂砂岩、矿层。厚度一般30～150m。在该类岩组中钻孔提取的岩心完整性中等-较差，经测定，RQD值一般30～75%，总体属较稳定岩体。

3、坚硬岩组：该类岩组抗压强度>60Mpa，主要为微风化-新鲜花岗岩、硅化破碎带，节理裂隙不甚发育，多呈块状结构，岩石完整性较好。含较微弱的构造裂隙潜水。属坚硬工程地质岩类，岩体力学强度较强。该岩组钻孔提取的岩心较完整，经测定，RQD值一般80～100%，总体属稳固类岩体。

二、工程地质评价

（一）构造破碎带工程地质特征

1、岩石风化带工程地质特征

矿区主要出露的破碎带抗风化能力整体较强，岩石风化较弱。随着地形起伏变化，不同地段破碎带岩石风化程度及深度有明显差异，构造破碎带岩石风化深度局部可达0.5-1.0米。强风化岩石其结构构造虽然遭到破坏，但仍呈块状，具有整体块状的工程地质特征。弱风化岩石虽因风化裂隙的发育而破碎呈块状，但仍保持原岩结构，其抗压强度和连结力虽有所削弱，但整体较稳固。

2、断层破碎带工程地质特征

矿区的断裂破碎带由F1、F2等2条平行断裂组成，F1：为区域构造，走向北东，倾向南东，倾角50°～60°。区内出露长度＞1km，宽5～65m，具有膨大缩小和多期次活动的特点。以挤压硅化破碎带产出，带内发育挤压透镜体、碎裂岩、蛋白石及构造角砾岩。该断裂带未见##化，多以碎裂岩、硅质物等充填，其稳固性较好,为坚硬岩。F2：分布于矿区中部，表现为硅化破碎带，宽3～60m，区内延长＞1千米，为本区##的含矿构造，具多期次活动特点，总体走向北东，在矿区北部12’号勘探线后，走向北北西，走向方位340°～50°，倾向南东，倾角42°～55°。硅化破碎带地表为硅质顶盖，主要由成矿早阶段的硅质组分（石英、蛋白石、玉髓）组成，呈连续的小陡坎或绝壁，硅质岩具蜂窝状。发育网状石英脉，脉中伴生碳酸盐及**。根据断面特征，断裂性质为张扭性。经采取岩石力学样，上盘饱和抗压强度为17.0-28.7Mpa，为较软岩，下盘为花岗岩，饱和抗压强度≥60Mpa，为坚硬岩。构造裂碎岩均被石英、绿泥石等矿物胶结，经采取该带内岩石力学样，饱和抗压强度为42.5-102.0Mpa，其抗压强度和稳固性较好，为坚硬岩。

（二）矿体顶底板围岩稳固性

矿体（层）的顶底板围岩为长石石英杂砂岩，大部分岩石性质致密、裂隙不甚发育，除部分地段外，总体稳定性较好。普氏坚固系数（普氏坚固系数f=单轴抗压强度/10）为2.6-13.1，属中等坚固的岩石-坚固的岩石，其等级均在Ⅳ级以上。部分地段，由于破碎带的影响，岩石破碎疏松，容易坍塌掉块，岩石稳定性较差。

为了解矿体顶板、底板围岩和矿层的稳固性，本次核实在矿体顶板、底板和矿层分别采取了岩石力学样12组，分别进行了岩石抗压、抗剪、凝聚力等测试，以分析矿体顶板、底板围岩和矿体的稳固性（表2-7）。经测试数据分析：顶板围岩饱和抗压强度38.6-5！！！！Mpa、内摩擦角33.4-39.8°、凝聚力4.36-11.30Mpa、抗拉强度2.04-4.39Mpa；底板围岩饱和抗压强度25.6-57.4Mpa、内摩擦角35.6-39.2°、凝聚力5.03-11.80Mpa、抗拉强度1.63-4.51Mpa；矿体饱和抗压强度10.0-29.0Mpa、内摩擦角37.2-38.6°、凝聚力2.35-5.66Mpa、抗拉强度0.42-2.33Mpa。矿体顶板、底板围岩和矿体岩石抗压抗剪能力总体较强，不易软化，吸水率较小，岩石较稳固。

表2-7    ##矿区矿体及顶、底板岩石物理力学性能测试分析结果表

| 序号 | 送样编号 | 取样位置 | 岩样名称 | 单轴抗压强度（单值强度） |  | 抗剪断（天然状态） |  | 抗拉强度（天然状态） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 干燥 | 饱和 | 内摩擦角 | 凝聚力 | 单值强度 |
|  |  | （m） |  | （MPa） |  | ° | (MPa) | (MPa) |
| 1 | ZK003-YL01 | 顶板 | 砂岩 | 41.9 | 20.6 | 36.6 | 6.82 | 3.78 |
|  |  |  |  | 38.6 | 19.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37.6 | 17.8 |  |  |  |
| 2 | ZK003-YL02 | 矿层 | ##脉 | 43.5 | 22.8 | 37.8 | 6.96 | 4.23 |
|  |  |  |  | 44.4 | 24.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46.9 | 22.9 |  |  |  |
| 3 | ZK003-YL03 | 底板 | 硅化破碎带 | 119 | 99.2 | 37.6 | 14.00 | 11.30 |
|  |  |  |  | 126 | 92.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 131 | 97.2 |  |  |  |
| 4 | ZK303-YL01 | 顶板 | 砂岩 | 29.4 | 19.8 | 36.3 | 3.84 | 3.21 |
|  |  |  |  | 26 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28.4 | 18.5 |  |  |  |
| 5 | ZK303-YL02 | 矿层 | ##脉 | 46.1 | 28.9 | 38.8 | 7.46 | 3.53 |
|  |  |  |  | 46.3 | 27.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 47.7 | 25.2 |  |  |  |
| 6 | ZK303-YL03 | 底板 | 硅化破碎带 | 72.6 | 57.6 | 32.8 | 10.40 | 6.66 |
|  |  |  |  | 79 | 60.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 81.1 | 63 |  |  |  |
| 7 | ZK302-YL01 | 顶板 | 砂岩 | 41.4 | 28.7 | 39.2 | 8.25 | 4.25 |
|  |  |  |  | 44.6 | 26.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 39.7 | 27 |  |  |  |
| 8 | ZK302-YL02 | 矿层 | ##脉 | 50.7 | 41.1 | 35.3 | 9.98 | 4.74 |
|  |  |  |  | 52.2 | 35.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 49.8 | 32.7 |  |  |  |
| 9 | ZK302-YL03 | 底板 | 硅化破碎带 | 71.7 | 46.8 | 36.4 | 10.30 | 5.55 |
|  |  |  |  | 77.7 | 49.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 74.4 | 42.5 |  |  |  |
| 10 | 196中段-YL10 | 顶板 | 硅化破碎带 | 68.4 | 56.4 | 37.1 | 13.10 | 7.18 |
|  |  |  |  | 70.7 | 62.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 76.5 | 57.8 |  |  |  |
| 11 | 150中段-YL11 | 矿层 | ##脉 | 44.2 | 24.2 | 36.7 | 7.44 | 4.34 |
|  |  |  |  | 45.7 | 23.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 24.2 |  |  |  |
| 12 | 150中段-YL12 | 底板 | 硅化破碎带 | 123 | 102 | 37.8 | 14.20 | 12.00 |
|  |  |  |  | 122 | 98.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 127 | 95.7 |  |  |  |

（三）构造结构面特征

根据岩体结构面分级（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级），区内见有Ⅰ、Ⅱ级断裂带及Ⅳ、Ⅴ级节理裂隙面，这些结构面分别对矿区的成矿、涌水、围岩稳定等造成不同程度的控制和影响。

Ⅰ级构造结构面，矿区内发育北东向断裂（F1），为区域性大断裂，区域上延长达几十千米，走向北东，倾向南东，倾角50°～60°。区内出露长度＞1km，宽5～65m，以挤压硅化破碎带产出，具多期次活动特点，岩石坚硬，裂隙发育，岩石力学强度较高，中等完整性。该构造为活动性断裂，属邵武-河源大断裂的一部分，影响区域的稳定性。F1位于矿体下盘，距矿体较远，对开采影响不大。

Ⅱ级构造结构面，矿区内发育北东向断裂F2，总体走向北东，在矿区北部12’号勘探线后，走向北北西，走向方位340°～50°，倾向南东，倾角42°～55°，宽3～60m，区内延长＞1千米，为导矿及容矿构造。断裂性质为张扭性，结构面内主要为硅化构造角砾岩、硅化破碎带，岩石力学强度较高，属岩石完整性中等的岩石。矿体就产在此结构面内，矿坑的稳定性较好。

IV级结构面是由节理裂隙组成，结构面长几米至十几米，宽几厘米至数十米不等，结构面内主要为构造角砾岩和构造泥，少量被石英脉充填，部分压性断裂内泥质胶结较好，其结构松散、碎裂结构，常见有一些硅化。主要可能引起矿坑冒顶、片帮及崩塌。

V级结构面主要为风化型和构造型裂隙面，较发育，由片理、面理、节理、裂隙、微裂隙组成，规模小，数量多，其延伸较小，裂隙宽0.1-1mm，主要为泥质或硅质充填，破坏岩体的完整性，降低岩石的力学强度。主要可能引起岩石崩落或片帮。

（四）节理裂隙面特征

本次对井下岩体结构面进行了调查，综合考虑地质资料、构造区域特征及中段巷道布置等多种因素，将测点均匀布置在中段的穿脉与沿脉方向上，包含了矿区的主要岩性，从而使调查结果更具代表性。矿坑岩体结构面调查统计表（部分结果）见表2-8。

表2-8   矿坑岩体结构面调查统计表（部分结果）

| 序号 | 产状（°） | 间距(cm) | 粗糙度 | 张开度 | 充填物 | 渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168∠84 | 13 | 台阶型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 2 | 142∠86 | 15 | 波浪型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 3 | 295∠78 | 30 | 平直型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 4 | 137∠84 | 110 | 平直型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 5 | 143∠14 | 10 | 波浪型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 6 | 120∠90 | 70 | 平直型 | 张开15cm | 石英 | 干燥 |
| 7 | 108∠86 | 90 | 平直型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 8 | 165∠45 | 60 | 平直型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 9 | 133∠75 | 10 | 波浪型 | 张开3cm | 石英、硫化物 | 干燥 |
| 10 | 180∠35 | 20 | 台阶型 | 闭合 | 无 | 干燥 |
| 11 | 123∠79 | 20 | 平直型 | 闭合 | 无 | 干燥 |

根据调查数据显示，矿区节理裂隙主要以硬性结构面为主，软弱泥化夹层、泥夹岩屑型结构面（不包括断层）极为少见。矿区岩组与地下采矿工程关系密切的基本上是新鲜岩组，未见风化标志。在现场调查分析的基础上，进行优势结构面和节理参数走向、倾角和间距统计分析：

1、节理产状

通过节理倾角统计得知。总体上优势结构面倾向为南东，其次为北西。区内有二组节理最为发育，倾角50°-90°的结构面占80%以上，总体呈急倾斜状态，局部较缓，所以岩体的稳定性一般情况下较好。沿走向和倾向延伸均不大，多数节理的走向与矿脉走向相互一致。从总体上看，结构面大多数本些交切，即结构面的连通性较差。

2、节理间距

节理间距越小，岩体被结构面切割得越厉害，岩体的完整性就越差。根据调查统计，优势裂隙面的间距一般都小于1m，且集中分布在0.10-0.7 m的范围内，且近50%在0.2m以内。岩体中节理较密集，但岩石还是比较致密的。

3、节理特续性

持续性、规模大的节理对岩体质量的弱化效应较短小节理明显得多。由于结构央这间没有互相搭接，存在具有高抗剪强度的岩块岩桥，所以围岩比较稳定。根据调查，调查段内短小节理较多，长大节理较少，按结构面规模分级，属于IV、V级结构面。

4、结构面粗糙度及张开度

结构面平整起伏程度、光滑粗糙度直接影响着结构面的抗剪特性。结构面越粗糙，结构面的抗剪能力就高，无论其方位如何，岩体的质量都相对要好。经统计，结构面大部分属于平直型，而波浪型和台阶型的结构面很少，不利于岩体结构的稳定性。

结构面的张开闭合情况同样直接影响着结构面的抗剪特性，闭合的节理面能增加结构面的抗剪阻力。统调查统计，结构面多为闭合节理，极少数张开节理。大多数节理面壁接触紧密，充填少，一般无充填物，局部见有充填硬质的石英脉，充填物对节理面强度影响极小，将有利于岩体的稳定。

5、地下水的影响

地下水流流会使节理面岩壁或节理充填充填物弱化，在遇至软弱夹层时，会使软弱夹层中或结构面上的泥质特质发生软化和泥化，导致岩体强度降低。经统计，干燥结构面占绝大多数，渗水和流水节理面极少出现。这表明地下水对岩体性质影响不大。

（五）坑道稳定性评价

坑道稳定性与岩石特性、地质构造、水文地质条件、坑道形态、大小以及施工条件等因素有关。在后三种因素不变的情况下，前三种因素是决定坑道稳定性的重要因素。

从坑道编录资料可以看出：Ⅰ～Ⅱ类坚硬岩组，坑道基本稳定，偶有冒顶、片帮出现，一般不需支护；III-Ⅳ类的较软岩组，坑道稳定性较好，出现少量冒顶、片帮，须支护的少；Ⅴ类松散软弱组，稳定性极差，该岩组主要集中在全风化-强风化花岗岩、砂岩中，坑道内少见该岩组，须木质或水泥支护。形成坑道冒顶的因素分析如下：

1、岩体类型：从调查资料看，坑道冒顶大多发生在风化带、断层交汇带和软弱的岩层等碎裂岩体和松散体，其强度低，造成不稳定。

2、结构面产状及其组合关系：当结构面走向与洞室轴线平行或交角＜30°时，不稳定因素增大。多组结构面产状组合，其稳定性各不相同：当直立结构面倾角≥80°时，分割的结构体呈正扇形时，及水平结构面倾角＜15°，组成厚层状结构体，或单斜结构面倾角15～45°，或混合结构面，倾角水平与垂直正交，分割岩块为方形时，稳定性较好，其它稳定性较差。

3、地下水可软化断裂破碎带或其它结构面，减小围岩结构体的抗滑能力，造成坑道不稳定。

通过本次核实工作，对矿区内坑道进行了详细的工程地质编录，编录坑道2个、斜井1个、斜坡道1个，总长2972.6m，具体工程地质特征见表2-9。

表2-9   ##矿区各坑道工程地质特征统计表

| 中段 | 总长 | 岩体完整性 | 坑道顶板 |  |  |  | 节理裂隙统计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （标高） | （m） |  | 稳固性 | 支护长度 | 支护率 | 是否坍塌、掉块 | （处） |  |
|  |  |  |  | （m） | （%） |  |  |  |
| 斜井 | 122.2 | 较完整 | 较稳固 | 122.2 | 100.00 | 无 |  |  |
| 斜坡道 | 476.2 | 较完整 | 较稳固 | 178 | 37.38 | 无 | 5 |  |
| 196中段 | 985 | 较完整 | 较稳固 | 122 | 12.39 | 少量 | 29 |  |
| 150中段 | 1389.2 | 较完整 | 较稳固 | 145 | 10.44 | 无 | 35 |  |
| 合计 | 2972.6 |  |  | 567.2 |  |  | 69 |  |

4、区内顶板围岩岩性主要为长石石英杂砂岩，局部为硅化破碎带；底板围岩岩性为硅化破碎带；矿层岩性主要为##脉。围岩石性质属稳定性较好的较软岩（顶板）和稳定性好的坚硬岩（底板），矿层属稳定性较好的较软岩。根据本次采集的岩石物理力学样品结果显示，区内顶板围岩饱和抗压强度17.0-28.7Mpa、内摩擦角36.3-39.2°、凝聚力3.84-13.10Mpa、抗拉强度3.21-7.18Mpa；底板围岩饱和抗压强度42.5-102.0Mpa、内摩擦角32.8-37.8°、凝聚力10.30-14.20Mpa、抗拉强度5.55-12.00Mpa；矿体饱和抗压强度22.8-41.1Mpa、内摩擦角35.3-38.8°、凝聚力7.44-9.98Mpa、抗拉强度3.53-4.74Mpa。矿体顶板、底板围岩和矿体岩石抗压抗剪能力总体较强，不易软化，吸水率较小，岩石较稳固坑道基本稳定。但由于岩体长期受到构造应力作用和控制程度的局限性，局部地段存在着Ⅳ级、Ⅴ级结构面的叠加，软弱夹层、层间错动不时出现，裂隙密集，层理、片理发育，地下水活动加强，降低了围岩力学强度，损害了其稳定性，易发生冒顶、片帮等矿山工程地质问题。因此，在地下采掘过程中应注意加强支护，加强对该矿层顶底板的管理和加固工作。

（五）采空区稳固性评价

地下采矿过程中形成采空区，其上盘岩层及倾角较陡的下盘岩层在自重和上覆岩层的作用下，逐渐发生形变、移动和崩落，并向上部扩展，当采空区扩大到一定范围后，这种过程逐渐发展至地表，形成采动变形。

矿区内主要构造破碎带为北东向F1、F2破碎带，破碎带走向北东，倾向南东，倾角50～60°不等，延伸长＞1千米，具有膨大缩小和多期次活动的特点。以挤压硅化破碎带产出，带内发育挤压透镜体、碎裂岩、蛋白石及构造角砾岩。##体产于F2断裂破碎带中，构成本区##的主要导矿和容矿构造。根据矿区钻孔资料，区内F2破碎带宽度3～60m。

由于矿区构造十分发育，断层、褶皱挤压作用使矿层加厚拉薄、局部尖灭再现，造成矿层厚度呈不规则的跳跃式变化，在矿区现状情况下，区内开拓有196中段、150中段等2条采矿巷道，开采对象主要为V1，现196中段以上已基本采空，采空区面积4499m2。目前矿山未出现地面沉降、地面塌陷以及地裂缝。同时，矿区及周边也无可溶性地层，不存在岩溶地面塌陷的可能性。

随着地下开拓出的采空区不断增大，大量采空区的存在，可能会使得区内上部围岩应力平衡发生改变，使得区内采矿工程遭受到不利的影响，影响坑道及地表稳定性。同时会产生人工采空裂隙带，加重矿床充水，给矿山生产带来安全隐患。

三、主要工程地质问题

（一）矿山深部开采可能产生的工程地质问题

矿区生产存在的主要工程地质问题为井巷围岩的局部坍塌、矿山开采修建道路形成的人工边坡及废石堆边坡的稳定性等问题。

1、矿区内大部分岩石性质致密坚硬。但矿体产于构造破碎带中，各级结构面发育，围岩主要为破碎的硅化角砾岩及长石石英杂砂岩等，未来矿山井巷围岩稳固性较好，目前除局部地段因断裂构造裂隙发育引起片帮或冒顶外，大部分地段仍然完好，无需支护。

2、由于地表风化层局部较厚，人工修路、地表采矿产生的削坡可能会引起小规模山崩塌、滑坡。同时矿区存在人工废石堆土的边坡，该类边坡极易受降雨影响而发生崩滑。

（二）防治措施及建议

1、结合开采情况，根据岩体、结构面、破碎带特征，在合适位置布置点观察，及时预测地压活动及稳定性。

2、采矿设计应尽量躲开不利岩层、断层、破碎带，正确选择井巷进路和联巷位置，确定合理的回采顺序和进路推进方式，确定合理的支护形式。

3、当开采到现有采空区附近时应重点监测围岩的稳定性，并适时采取防范措施。

4、对区内人工边坡要加强排水措施，加强监测，群测群防，发现隐患及时处理。

四、工程地质勘查类型

矿区构造主要为断裂和裂隙两种，岩石结构面主要为构造面，以节理裂隙为主，大多地段无充水情况，地表无塌陷。根据现场调查，区段内的节理裂隙主要以硬性结构面为主，除构造断层带内见有软弱泥化夹层、泥夹岩屑型结构面，其它地段极为少见。

矿坑顶板岩石为长石石英杂砂岩和硅化破碎带，局部为花岗岩（脉外坑道），岩石较坚硬，力学强度较大，抗剪强度较高，稳定性较好，虽然区内断层、节理发育，但对今后生产坑道的破碎影响不大，在目前的采矿地段除岩体中的剪切裂隙（多被石英脉充填）外，尚未发现大的断层，因而只是在近地表局部地段须支护，顶底板岩石尚属稳定。区内工程地质条件较好。

矿坑内局部构造破碎带岩（矿）石岩石质量较差、岩体较破碎，裂隙发育，含水性较高，工程力学性质较差，容易发生顶板冒落，开采时应加强支护，留足矿柱和顶板。矿坑内以IV、V级结构面为主，部分节理裂隙密集带与矿体陡倾角斜交，虽然裂隙规模不大，对井巷围岩和稳定性有一定影响，可能引起局部掉块、冒顶等不良地质现象，矿山在进行开采时应适时监测，加强支护。

综上所述，本矿区部分矿体及顶底板中含有软弱夹层，稳固性较差，工程地质属于第三类块状岩类（花岗岩和硅化带）和第四类层状岩类（长石石英杂砂岩），复杂程度属中等型。

2.5.3环境地质条件

一、区域稳定性

矿区大地构造位置处于华夏板块赣中南造山带的武夷隆起带南部，武夷山新华夏一级隆起带西侧。位于规模较大的区域性大断裂距处，发育于矿区的主要断裂其走向和倾向均为控制性构造，对本区稳定性存在一定的影响。

据福州地震大队编制的《！*&、福建强震烈度区划图》得知，赣南东部强震中，分布在寻乌、会昌、&&、石城一带， 1562年～1941年共发生强震五次，如1562年&&5级地震，1804年寻乌5级地震，1806年会昌6级地震，1926年石城4.75级地震，1941年寻乌东北5.75级地震。震中烈度Ⅵ—Ⅷ度，震级一般大于5级。

矿区及其附近区域，属弱震区，抗震设防裂度7度，设计基本地震加速度值为0.10g。本区地层虽处于大地动力不稳定状态，但矿区历史上没有发生过强烈地震，赣南又属于地震少发区，发生较大地震的可能性小。另据《中国地震参数区划图》（GB18306-2015）本区地震峰值加速度0.10g，反应谱特征周期0.35S，区域稳定性较好。

二、地质环境现状

（一）矿区地质灾害现状

矿区属剥蚀低山丘陵地貌。地势相对起伏较大，地形相对西高东低。山坡坡度在10°～40°之间，平均坡度小于26°。局部发育构造陡壁，植被稀少，基岩在断裂处部分裸露。

经环境地质调查，目前矿区未发现有地裂缝及地表移动变形区，不存在滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，矿区在各类保护区划定范围外，矿山主要以地下开采为主，地表占用的土地主要为荒山、坡地。

矿区开采以来，未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面裂缝等地质灾害现象，亦未出现因本区采矿而诱发矿区、周边的不良地质现象。矿山开采亦未出现诱发矿区及周边崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面裂缝等地质灾害问题。

（二）矿区地下水、地表水现状

1、地表水

矿区内及周边未建设化工厂，基本不存在工业污染，水污染主要来自农业和养殖业。农业污染主要来自于种植果园的化肥和农药，养殖业污染有饲养生猪产生的排泄物，对当地地表水有一定污染。

本次调查，在矿区中部建有一生猪养殖场（H03），占地面积约1500平方米，养殖生猪约200头，养殖场位于矿区内地形由陡变缓处，地表植被较发育，建有排泄污染物处理设施，但下游水沟水质肉眼仍可见水质略有污染（黑色沉淀，有臭味），并可能会对矿区地下水水质有一定影响。

矿区外围还有两处生猪养殖场，矿区西部的H01和矿区北部的H02，H01规模较小，殖生猪约100头，无排泄污染物处理措施，H02规模较大，殖生猪约300头，建有排泄污染物处理设施。建议加强配套的环境保护措施，做好雨污分流。

本次核实，为了查清区内及周边地表水水质现状和污染情况，在区内及周边分别选取有代表性的地表水（水溪），采取地表水样编号为SGH02-SY01、SGH03-SY03、DM3-SY01等3件。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按Ⅲ类水质标准分别对矿区地表水环境质量类别进行评价。

评级结果显示：除SGH02-SY01中耗氧量值为3.76 mg/L（以O2计）达到了Ⅳ类水指标（地下水标准），SGH03-SY03中锰为0.15mg/L超出生活饮用水标准外，其他因子均达到Ⅲ类地表水环质量水标准。总体水质较好，地表水属于碳酸根-钙镁、碳酸根-钠钙、碳酸根-钙钠型淡水，说明矿区地表水未受到明显污染。

2、地下水

本次核实，为了查清矿区内及周边地下水水质现状和污染情况，在矿区内及周边分别选取有代表性的（钻孔、坑道、泉等）地下水，采取5件水质全分析（其中钻孔地下水样2件：SZK0’01-SY01、SZK005-SY01、矿坑地下水样3件：SGH01-SY01、150中段-SY01、160中段-SY01），3件水质简分析（泉水1件：Q02、民用压水井2件:J04、J05）。依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），按Ⅲ类水质标准分别对矿区地下水、矿坑水环境质量类别进行评价。

评级结果显示：浅部地下水（泉、水井）水质符合地下水Ⅲ类标准，深部地下水（坑道、钻孔）Mn、F-、砷、溶解性总固体、总硬度超过Ⅲ类标准。矿区地下水水质，浅部地下水属重碳酸-钙型水，深部地下水类型为重碳酸-硫酸-钠钙、重碳酸-钠钙型水，属高硬微咸水。可以作为矿区工业用水，深部地下水不宜作为生活饮用水。

3、放射性评价

本次核实利用FD-3013B型β-γ辐射剂量当量率仪对矿区的地表、岩心、坑道进行了放射性检测工作。地表选取了1条填图路线、1条勘探线剖面进行地面伽玛总量剖面测量工作；岩心选取了钻孔ZK304、SZK005、SZK0’01和ZK4’03等4个钻孔进行放射性岩心编录工作以及对斜坡道、196中段、150中段进行了伽玛总量测量工作。结果显示地表放射性辐射值0.10～0.30μSv/h之间，平均为0.19μSv/h；岩心放射性辐射值0.12～0.32μSv/h之间，平均为0.23μSv/h；坑道放射性辐射值0.04～0.24μSv/h之间，平均为0.22μSv/h。

根据《核辐射环境质量评价一般规定》（GB 11215-89）第 4.1.1 条和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）等规定标准中对公众成员的年有效剂量当量的基本限值，核辐射环境质量评价的剂量基本标准规定如下：

1）公众成员的年有效剂量当量不超过 1mSv（0.23μSv/h）。

2）如果按终生剂量不超过 1mSv，则在某些年份里允许以每年 5mSv 作为剂量限值。

区内环境γ辐射照射对公众人员有效剂量率的值一般为0.04～0.32μSv/h。区内各地段环境γ辐射照射对公众人员有效剂量率均低于相关标准规定值1mSv（0.23μSv/h），区内无放射性异常，可以不采取相应的防治措施。

另外，本次核实分别在钻孔、坑道内采取了4组放射性测试样。根据放射性核素检测成果，放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性强度总体不高，各岩矿放射性强度有一定差异，但不存在放射性异常。内照指数IRa值在0.0-1.1间，平均内照指数IRa=0.5；外照射指数Iγ值和0.0-1.2之间，平均外照射指数Iγ=0.575，均为正常范围，其强度不足以引起放射性危害，不会危及人体及环境。

4、地温影响

地下开采需考虑地温突升问题，在本次核实过程中，地温略有偏高现象，矿山目前已开拓+196中段、+150m中段，井巷内地温在22°～24°之间，开采垂深125m左右，井巷通风良好的情况下，按照地温梯度变化，矿区地温变化为每100m增加1℃，当开采到+8m中段井巷内地温在23°～26°之间，须加强通风措施。

5、粉尘影响

在未来采矿活动中，井下凿岩、放矿、地面装矿等作业所产生的粉尘，对人员健康有一定的危害。对粉尘需采取一定的抑制措施，可以减少粉尘对人员健康的危害。在采矿工作面上的凿岩机配置除尘器，采用爆破洒水措施，以控制凿岩和爆破作业中产生的粉尘，巷道内实时抽排风，确保巷道内的通风顺畅；为井下工作人员提供适当的个体防护装备，降低粉尘对人员呼吸道和眼睛的损害；地面上配备洒水车，定期对运输道路及工业场地洒水除尘；在堆矿场和其它装卸地点处设喷淋装置，抑制铲装作业产生的粉尘；在矿山主要运输道路两侧设置道路喷淋系统，定期向路面喷淋洒水，保持路面湿润，提高粉尘的粘着力，以抑制粉尘飞扬，运输矿石车辆，需加盖蓬布防洒落和扬尘。

6、地压影响

矿山在开采过程中会引起地下空间变形，从而改变岩层内的应力分布，导致部分区域应力集中，局部应力状态超过岩石承载能力时，便会出现地压。目前矿区内未出现地面塌陷、岩层破裂等现象（除斜岭背区段以往存在采空塌陷，现已得到治理）。针对地压出现的可能，预防是治理的第一道防线，合理设计开采方案，是控制地压发生的关键，具体表现为遵循“均衡开采”“逐步开采”原则，避免一次性大面积采空。采用分层分阶段开采，将空间应力逐步释放，减少应力集中，同时，优化采矿进度和工序布置，有助于降低地层变形速度和幅度。另外，早开采过程中设置合理的支护结构，阻止地压破坏传播。其次，加强监测预警体系建设，为地压治理提供科学依据。

三、矿山开采地质环境影响预测

1、采矿对地面构建筑物的影响：矿床分布于丘陵区内，矿体分布范围及未来开采后岩石移动带范围内有零星村民住宅和小型养猪场，应控制产生地面塌陷现象。

2、采矿活动引发地面沉陷的可能性：矿区以坑采为主，由于地下坑道的挖掘，地下将产生较多采空区，矿区矿体埋藏由浅及深均有分布，在部分矿区，尤其是矿体埋深较浅矿区有可能发生采空地面塌陷。未来矿床采矿适宜采用浅孔留矿采矿法，满足保安矿柱和采空区的回填，防止地面塌陷和坑内偏帮冒顶事故的发生。由于矿体埋深较大，矿体厚度较小，采深采厚比较大，采空区引发地面沉陷的可能性较小。

3、采矿引发崩塌、滑坡的可能性：未来采矿为地下坑采，扰动岩矿石均为坚硬—较软岩工程地质岩组，由采矿活动引发崩塌、滑坡的可能性较小。但因矿区内地表残坡积层和风化层局部较厚，内部运输公路建设过程中，会出现较高而陡的人工切坡，属土质边坡，具有引发小规模崩塌、滑坡的可能性。因此在开采过程中，应该注意观察一些容易发生地质灾害的区段，如发生松动或者其他变化立即进行相应防范措施。

4、采矿引发泥石流的可能性：本区降水量较大，山区沟谷纵坡较陡。虽然在自然地质条件下，因松散堆积物少而发生泥石流的可能性较小，如果废石没能妥善堆放，具有引发泥石流的可能性。建议未来矿山选择较平缓山谷修建废石场，同时应注意废石的合理堆放，减少发生泥石流灾害的可能性。防止人为因素诱发次生地质灾害。

5、坑道排放水的影响：矿山开发必将长期疏干地下水，改变了本区原有自然水文地质条件，将使坑道影响半径的地下水位有所下降。矿井有一定规模疏排水，但矿区位于丘陵区，易于排水，不会造成大面积积水，地下水虽有部分元素含量偏高，但采掘##产不会产生大量的有毒有害物质，对生态环境的影响较小。同时，仍需做好排水通道，以免矿坑水淹没农作物或民用设施。

6、采矿对地下水和地表水体的污染：矿山对矿石采矿将会产生大量废石、废水、废气，排出的废水经降水淋滤后，不可避免的渗入地下，可能使地下水、地表水水质遭受污染。炸药使用将使水体中硫化物偏高。废石在自然降雨后容易造成地表水和地下水的污染，建议集中堆放，并进行防渗漏处理，对淋溶水进行物理—化学处理达到排放标准后，才能排放。

7、废石的污染：未来矿山开采将产生大量废石，废石中虽然含有害组分较少，但经过风吹、日晒、雨淋等风化作用，通过氧化、溶解、扩散等，可直接污染空气、水体、土壤等、对环境的污染有一定影响。矿山开采产生的废石量较大，这些固体物质露天堆放，不仅占用大量的土地资源，而且会对地表植被有一定的压覆破坏作用。废石的堆积也可能造成泥石流等地质灾害，应建立拦土坝、尾砂坝，防止水、土流失现象。另外，生产运输过程中不可避免地产生粉尘、噪音等，使空气污染，环境变化。

8、采矿对空气的污染：矿石在采、运过程中，将产生有毒有害气体和烟尘、粉尘，矿山应配套安装除烟尘设施对采、运过程中产生的有毒有害气体和烟尘、粉尘进行处理，使之达到排放标准后再排放，从而减少对周围环境和空气的污染。随着采深的增加，还应加强矿井的通风防尘，确保安全生产。

9、水土保持：矿床开发将形成局部挖损和堆垫地貌，会造成矿区一定范围内土壤植被的毁坏。由于生产建设扰动和破坏了土岩重力平衡，使原岩土体易于失稳，排弃、堆垫的岩土松散体固结力差，因而水蚀、重力侵蚀急剧增加，破坏原自然的地表和地下水循环系统。水土流失不仅使土壤的营养成分减少、肥力降低，而且还可能使周边的水系及水保设施遭到侵蚀，影响当地环境和经济的可持续发展。应本着边开发边治理的原则，做好植被恢复工作。

综上所述，矿区内在自然地质条件下，环境地质质量中等，但在未来矿山采、选活动中，存在采矿诱发地质灾害，污染环境、破坏植被等的可能性，通过一系列针对性措施，此类地质环境问题可有效的解决。

四、地质环境质量

矿区总体地势西高东低，地形坡度西陡东缓陡，相对高差350米；区内无原生环境地质问题，矿区植被发育，矿山开发对植被影响有限，矿区基本没有发现滑坡、崩塌等地质灾害现象；矿山开采方式为地下开采，开采对象为##，矿体厚度较薄，诱发地面沉降等灾害的可能性较小，采矿对今后环境影响破坏不大；矿井有一定规模的排水，长期疏干地下水，将使坑道影响半径的地下水位有所下降，本区有零星民房，对居民生活用水影响有限。矿石属##石，围岩及矿石岩性主要为断裂构造岩、杂砂岩和##石，不易氧化，无自燃现象，无放射性异常，矿石中不含有毒有害元素，采矿活动不会产生无机化学污染，不会产生大量的有毒有害物质。开矿活动对周边环境影响程度有限。地表水水质不低于Ⅲ类标准，浅部地下水水质不低于Ⅲ类标准，但深部地下水部分指标：Mn、F-、砷、溶解性总固体、总硬度超过Ⅲ类标准，矿井排水对附近水体有一定污染；矿石及废弃物不易分解出有害组分，采矿活动程度较小对地质环境的影响较小，采矿可能产生的环境问题均属人为可控问题，只要预防得当，不会对环境造成大的影响。按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），确定矿区地质环境类型为第二类，地质环境质量中等。

2.5.4矿床开采技术条件类型

矿区属剥蚀低山丘陵地貌，地形较陡，高差大，山脉形态较复杂。山脊总体走向北北东，地势西高东低，大部分矿体赋存于当地侵蚀基准面以下，不利于自然排水，矿体主要赋存于硅化破碎带中，含水性和导水性较好，断裂构造脉状水将为坑道涌水的主要类型，也是矿坑充水的主要因素；区内矿体严格受断裂破碎带控制，大部分岩石性质较坚硬，部分接触带地段节理裂隙较发育，降低了岩石强度，除这些部分地段外，其稳定性一般较好，近矿围岩顶板主要为杂砂岩；区内无原生环境地质问题，矿山开采方式为地下开采，开采对象为##，矿体厚度较薄，诱发崩塌、滑坡、地面沉降等灾害的可能性较小。矿井有一定规模的排水，长期疏干地下水，将使坑道影响半径的地下水位有所下降。采掘##不会产生有毒有害物质，不会对环境造成大的影响。综合所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）对矿床开采技术条件类型的划分，本矿床属开采技术条件为水文地质、工程地质条件、地质环境质量均为中等的复合问题的中等类型矿床。

2.6矿石加工选冶技术性能

### 2.6.1矿石类型

一、矿石的自然类型

**型矿石：主要由**组成，含少量石英等杂质。

石英-**型矿石：**含量大于石英。

**-石英型矿石：**含量小于石英，或者两者近乎相等。

根据矿石矿物的主要矿物组合关系和含量的不同，本区矿石类型主要为**-石英型，局部石英-**型、**型。

二、矿石工业类型

经本次勘查，矿区##……品位15.66%～87.45%，平均品位35.67%。区内有少数工程质量点……≥65%的富矿，占比4.02%，主要在V1矿体196中段、150中段零星分布，分布较散乱，圈不出富矿体。矿石中硫含量小于0.31％，二氧化硅含量介于29.68～81.21%之间。矿石总体品位较低（……<65%），矿石品级属于贫矿石。按工业用途划分为**原矿，需选矿利用。

### 2.6.2矿石矿物成分

根据野外地质观察和岩矿鉴定结果，矿区矿石矿物成分比较简单，**为唯一的矿石矿物，石英为最主要的脉石矿物，其他矿物有斜长石、钾长石以及少量白云母、黄铁矿、褐铁矿，微量矿物磷灰石、锆石等。

其中**含量15～60%，石英占20～70%，其它占5～10%。局部**富集含量达80%以上。主要矿物特征叙述如下：

**：颜色有灰白、浅绿、淡紫色等，以浅绿色为主，占65%以上，结晶程度较好，以自形晶或半自形晶不等粒为主，部分为他形粒状。粒度从粗到细均有分布，主要为0.2mm~2mm。裂纹和解理发育，**的结晶形态为不完整菱形十二面体和自形晶体状集合体，性脆，石英沿其裂隙或解理面呈细脉状充填或沿**的粒间呈细网脉状交代**。**在矿石中一般表现为块状、不规则脉状或碎裂角砾状产出，区内分布广，约占**总量的90%以上，在地表矿石风化较强烈，疏松易碎，多为蜂窝状构造，且多呈浅褐色，局部呈碎粒碎粉状或浸染状分布。

石英：白色、乳白色，部分为灰白色，少量与**共生构成块状及条带状矿石，大部分以隐晶质组成角砾状**之胶结物，还有一部分以石英小脉、细脉穿插在**裂隙中或呈晶簇状分布于晶洞之中，和**之间相互包含，嵌连关系紧密。

含铁矿物：呈半自形或自形粒状，粒径约为0.02~0.5mm，形成于角砾岩或莹石石英脉体中，和**之间伴生嵌连关系较不密切，且含量较少，部分已褐铁矿化；褐铁矿主要由原岩中黄铁矿及其他含铁矿物风化蚀变形成，部分保留原黄铁矿的晶形，褐铁矿含量低，主要沿岩石裂隙聚集分布，少量呈星散浸染状分布，局部与**等矿物较密切伴生。

其它矿物：矿石中除**和石英及少量含铁矿物外，还有部分硅酸盐、铝硅酸盐矿物、少量碳酸盐矿物，如钾长石、斜长石、白云母等，其中长石、白云母类多为原岩中的矿物蚀变残存。

### 2.6.3化学成分

根据矿石基本化学分析、组合分析、化学全分析、光谱分析、选矿试验等分析结果可知：……15.66%～87.45%、SiO212.02%～81.21%、CaCO30.57%～2.79%、Al2O30.17%～2.74%、TFe2O30.23%～1.97%、P0.0025%～0.062%、S0.0076%～0.31%等。矿区内矿体中矿石化学成分主要为……和SiO2，有用组分为……，以##形式赋存，有益组分为为CaCO3，以方解石形式赋存，主要有害组分为SiO2，主要以石英形式赋存，还有少量玉髓，其他有害组分P、S，含量较低，其他金属元素含量极低。……和SiO2的含量呈现出非常显著的负相关关系。

### 2.6.4 矿石结构构造

一、矿石结构

矿石结构主要以他形晶粒结构为主，次为半自形-他形粒状结构、碎斑碎粒状结构和溶蚀结构，偶见自形晶结构。

①自形-半自形粒状结构：矿石中大部分**以自形—半自形粒状产出，矿物具本身所固有的完整晶形，晶面发育，晶粒规则。

②他形粒状结构：**呈他形晶粒出现于矿石中，粒度较粗，一般为2.5～5mm，部分大于5mm，多以粒状集合体彼此紧密镶嵌。矿物不具本身所固有的完整晶形，所有的晶面不发育，晶粒不规则，无一定的形态。此结构为块状矿石及部分角砾矿石较常见。

③碎裂结构：**被裂隙切割成大小不等的碎块，位移不大，碎块呈棱角状，被硅质、不透明的微粒石英充填胶结，其中还有隐晶质**分布。此结构在角砾状矿石中多见。

④溶蚀结构：由于后期成矿流体的溶解作用将早期的**溶蚀成多孔状或港湾状。

二、矿石构造

矿石构造以角砾状构造、脉状构造为主，次为块状构造（区内富矿矿石，主要发育在矿体中部）、条带状构造和蜂窝状构造。

①角砾状构造：角砾状构造是本矿石的主要构造之一。角砾主要由**、石英及围岩组成。角砾多呈棱角状，一般为2mm~7mm，无定向排列。杂基的成分与角砾成分基本一致，都是以更细的碎斑、碎粒、碎粉状的**、石英及围岩矿物为主。

②块状构造：主要由**单矿物和少量硅质组成，……品位达60%以上。**多呈半自形粒状或他形不规则状，少数呈自形立方体。颗粒大小以2～8mm者居多，少数自形晶可达10mm以上，为本区的富矿矿石。

③条带状构造：**与硅质相间呈平行条带状产出，或**呈不规则脉状充填于围岩裂隙中。该构造中**常与石英紧密伴生，两者共同组成脉体，局部也可见**脉与石英脉呈互层状分布，半自形粒状**与他形粒状石英紧密伴生，脉幅一般为0.5mm~10mm。矿物组合以**单矿物型为主，石英一**型次之，沿矿石条带的延伸方向，常显出流动构造的特点，此类矿石贫、富矿均有。

④蜂窝状构造：被网脉状硅质物包裹的**由于表生风化淋滤作用而被淋失，**原有位置形成孔洞，只剩下网格状硅质残留物而呈现的一种后生构造，主要在地表槽探中出露。

⑤浸染状构造：本矿石中呈浸染状的主要为部分**及黄铁矿、褐铁矿。这部分**粒度细小，多呈稀疏浸染状分布于角砾岩的胶结物中或碎裂岩的碎基中，黄铁矿、褐铁矿常见以星散浸染状分布于**脉及石英脉中。

### 2.6.5 选矿试验报告简述及评价

采矿权人XXXXXXXXXXXXXXX为了查明##矿区##矿石加工技术性能，于2026年由##**&&##承担该矿区##选矿试验研究，并编制《XXXXXXXXXXXXXXX（普通合伙）##选矿工艺流程试验研究报告》。

一、 采样种类、方法及其代表性

试验样品由XXXXXXXXXXXXXXX技术人员采取，XXXXXXXXXXXXXXX负责试验矿样采集、运输，试验样品于2025年11月初运抵##**&&##实验室。

二 、主要成果

（1）XXXXXXXXXXXXXXX##矿区##原矿……品位34.22%、SiO2含量57.14%，因此该矿主要有价矿物为……，且属于石英型##，影响选矿效果的主要脉石矿物为石英。

（2）磨矿细度是影响矿石的分选指标的关键因素，因**主要呈中粗粒嵌布，磨矿细度对**回收率影响较小，主要影响精矿品质。分别在-0.074mm含量60%与70%细度下开展了闭路流程试验，结果表明，采用油酸作为捕收剂，以碳酸钠作为pH调整剂、分散剂，水玻璃作为抑制剂，经“一粗八精两扫”工艺流程方案后，在磨矿细度-0.074mm含量60%情况下，获得了……品位为93.72%、回收率为99.27%的**精矿；在在磨矿细度-0.074mm含量70%情况下，获得了……品位为95.21%、回收率为98.83%的**精矿。

三、试验结论

该矿石通过浮选探索性试验、浮选条件试验、浮选开路试验等试验，从中选择最佳试验条件和最佳选矿流程。试验推荐“一粗两扫八次精选”的浮选流程，可获得较好的选矿指标。

选矿试验结果表明，该矿石中的##可选性较好，所制定的选矿工艺流程符合矿石性质，选别指标较好。

图2-2 选矿试验开路试验流程图

表 2-13 **综合开路试验研究结果

| 条件 | 产品名称 | 产率 | ……品位 | ……回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨矿细度：-0.074mm 含量60% | 精矿 | 35.35 | 96.08 | 9！！！！9 |
|  | 中矿1 | 4.85 | 2.76 | 0.38 |
|  | 中矿2 | 1.09 | 10.41 | 0.52 |
|  | 中矿3 | 0.66 |  |  |
|  | 中矿4 | 0.23 | 26.25 | 0.53 |
|  | 中矿5 | 0.16 |  |  |
|  | 中矿6 | 0.08 |  |  |
|  | 中矿7 | 0.07 |  |  |
|  | 中矿8 | 0.15 |  |  |
|  | 尾矿 | 57.35 | 0.59 | 0.97 |
|  | 原矿 | 100.00 | 34.80 | 100.00 |
| 磨矿细度：-0.074mm 含量65% | 精矿 | 35.16 | 96.84 | 9！！！！3 |
|  | 中矿1 | 5.05 | 2.28 | 0.33 |
|  | 中矿2 | 1.14 | 11.04 | 0.57 |
|  | 中矿3 | 0.67 |  |  |
|  | 中矿4 | 0.21 | 25.73 | 0.51 |
|  | 中矿5 | 0.18 |  |  |
|  | 中矿6 | 0.10 |  |  |
|  | 中矿7 | 0.05 |  |  |
|  | 中矿8 | 0.15 |  |  |
|  | 尾矿 | 57.29 | 0.64 | 1.05 |
|  | 原矿 | 100.00 | 34.91 | 100.00 |
| 磨矿细度：-0.074mm 含量70% | 精矿 | 34.94 | 97.03 | 97.37 |
|  | 中矿1 | 5.12 | 2.31 | 0.34 |
|  | 中矿2 | 1.10 | 10.21 | 0.54 |
|  | 中矿3 | 0.73 |  |  |
|  | 中矿4 | 0.25 | 26.02 | 0.59 |
|  | 中矿5 | 0.20 |  |  |
|  | 中矿6 | 0.12 |  |  |
|  | 中矿7 | 0.06 |  |  |
|  | 中矿8 | 0.15 |  |  |
|  | 尾矿 | 57.32 | 0.71 | 1.17 |
|  | 原矿 | 100.00 | 34.82 | 100.00 |

根据矿石性质和项目合同要求，本次试验围绕以回收**为主，采用水玻璃为抑制剂，油酸为捕收剂，碳酸钠为调整剂，原矿磨矿细度-0.074mm含量分别为60%、65%、70%时进行一次粗选八次精选开路流程最终获得**精矿。当磨矿细度-0.074mm含量为70%时开路流程试验从入选……品位34.82%原矿中获得了产率34.82%、……品位97.03%、……回收率97.37%的**精矿。

图2-3 选矿试验闭路试验流程图

表 2-14 闭路试验研究结果

| 产品名称 | 产率% | …… 品位% | …… 回收率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 精矿 | 35.52 | 95.21 | 98.83 |
| 尾矿 | 64.48 | 0.62 | 1.17 |
| 原矿 | 100.00 | 34.22 | 100.00 |

根据矿石性质和项目合同要求，本次试验围绕以回收**为主，采用水玻璃为抑制剂，油酸为捕收剂，碳酸钠为调整剂，原矿磨矿细度为-0.074mm含量70%时进行一次粗选两次扫选、八次精选闭路流程最终获得**精矿。闭路流程试验从入选……品位34.22%原矿中获得了产率35.52%、……品位95.21%、……回收率98.83%的**精矿。

3、对选矿试验的评价

通过试验研究表明，该矿石可选性较好，采用相对简单的工艺流程，可获得较好的选别指标。##**&&##对该矿的矿石进行选矿试验研究，基本查明矿石的主要化学成分，基本查明矿石的主要矿物成分、矿石的结构构造和主要矿物特征，为制定选矿工艺流程提供依据；试验以**为主要回收对象，进行选矿试验研究，制定符合本矿石性质的选矿工艺流程并提交最终工艺参数和选矿技术指标，试验研究报告可作为该矿区地质评价技术依据。

## 2.7地质勘查程度

通过对####区核实勘查工作，已基本完成了地质勘查任务，达到勘查目的，取得主要地质成果为：

（1）基本查明区内出露的地层主要为河口组（K2h），岩浆岩为中粗粒似斑状黑云母钾长花岗岩（ξγT22-5），断层构造为F1、F2断层，近平行呈北东向贯穿整个矿区，硅化强烈，F2中具##化。

（2）通过开展坑探调查、钻探工程及各类样品测试等工作，基本查明了矿区内##体的数量、分布范围、规模、形态、产状、厚度及品位及矿石质量特征。全区共圈出2条##体（V1、V2），均赋存于F2断裂构造中，并严格受其控制。其中主矿体V1矿体走向长约205m，倾向延深200m～360m，真厚度0.32～18.31米，平均4.14米，……品位15.66%～87.45%，平均品位为36.74%。

（3）本次核实勘查工程按Ⅲ类（100m×50m）勘查类型布置。控制资源量实际控制工程间距39m～103m×30m～61m，控制标高为+270m～0m，其控制工程间距合理，达到了详查的要求。

（4）通过对区内矿石开展的##选矿工艺流程试验研究，详细查明了矿石加工技术性能。区内##石可选性较好，属易选矿石，通过“一粗两扫八精”的浮选全闭路流程试验，获得了产率35.52%、……品位95.21%的**精矿，……回收率98.83% 。矿石加工技术性能达到勘探的要求。

（5）通过水工环地质测量工作，结合矿山前两年基建巷道开拓情况，详细查明了矿床的开采技术条件。认为区内##床开采技术条件属水文地质条件中等、工程地质条件中等、地质环境质量中等的复合问题的中等类型矿床。开采技术条件勘查程度达到勘探要求。

3论证方案

3.1论证基础

矿区内##床是一个以单一##的热液充填型矿床。##床主要赋存在F2硅化破碎带中，并严格受其控制，主要分布于7～2号勘探线和2ʹ～10 ʹ号勘探线的+270m～0m标高之间，最大埋深205m，最小埋深0米，为半隐伏-隐伏矿床。矿区共圈定出2条##体，V1为主矿体， V2为次要矿体。矿体沿断裂裂隙呈脉状、大透镜状等形态产出。矿体产状与控矿、赋矿断裂的产状基本一致，并随断层产状变化而变化。矿体与围岩接触界线较清晰，形态较为规则，沿走向和倾向具胀缩现象，表现为舒缓波状。矿体具体特征详见表2-3。

根据《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020），##床一般工业指标如下：

边界品位[ω(……)]:15%~20%。

最低工业品位[ω(……)]:25%~30%。

最小可采厚度:0.7 m~1.0 m。

夹石剔除厚度:1.0m~2.0 m。

矿石品位较高但厚度小于最小可采厚度时,可采用米·百分值。

当矿床规模大,开采技术条件、矿石可选性、外部建设条件好时,采用品位指标低值,反之采用品位指标高值。

本矿山规模较大，通过对矿山开采技术条件、矿石可选性、外部建设条件进行分析，因此选取品位指标采用《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020）品位指标低值，通过矿石质量检测及矿石加工性能研究发现以《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020）标准要求本矿矿石满足##原矿物理化学性能相关要求。XX公司对矿体进行了圈定试算，并提供了《XXXXXXXXXXXXX矿区##矿床工业指标建议书》（以下简称《建议书》），各品位情况下资源量见表3-1。

表3-1 矿区各品位情况下资源量

| 边界品位 | 最低工业品位 | 矿石量 | 平均品位 | 氧化物量…… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……（%） | ……（%） | （万t） | ……（%） | （万t） |
| 10 | 20 | 94.9 | 32.14 | 30.5 |
| 15 | 25 | 83.6 | 35.53 | 29.7 |
| 20 | 30 | 69.9 | 37.63 | 26.3 |

3.2论证方法的选择

总体来说，在三套工业指标方案下的圈定矿体形态、产状基本一致，但随着工业指标的提高，矿体形态稍变复杂，完整性变差，规模变小，矿体变薄。试算的资源量对工业指标的变化敏感。根据《矿床工业指标论证技术要求》（DZ/T0339-2020），工业指标的变化对矿体形态、完整性和规模敏感，一般应采用地质方案法。故本次采用地质方案法进行工业指标论证。

3.3论证指标

本次工业指标论证采用工程指标体系，矿体论证指标为边界品位、最低工业品位、最小可采厚度、最小夹石剔除厚度。此外，根据《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020），矿石品位较高但厚度小于最低可采厚度时，可采用米·百分值，因此增加最小米·百分值指标要求。

3.4矿产品市场形势分析及主要经济指标选取依据

**又称氟石，其的用途十分广泛，目前我国**主要用于冶金、化工和建材三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。因此，根据用途要求，目前我国##产品主要有四大系列品种，即**块矿、**精矿、**粉矿和光学、雕刻**。

（1）冶金工业：**具有能降低难熔物质的熔点，促进炉渣流动，使渣和金属很好分离，在冶炼过程中脱硫、脱磷，增强金属的可煅性和抗张强度等特点。因此，它作为助熔剂被广泛应用于钢铁冶炼及铁合金生产和有色金属冶炼。

（2）化学工业：**另一重要用途是生产氢氟酸。氢氟酸是通过酸级**（氟石精矿）同硫酸在加热炉或罐中反应而产生出来的，分无水氢氟酸和有水氢氟酸。它是生产各种有机和无机氟化物和氟元素的关键原料。在制铝工业中，氢氟酸用来生产氟化铝、人造冰晶石、氟化钠和氟化镁。在航空、航天工业中，氢氟酸主要用来生产喷气机液体推进剂，导弹喷气燃料推进剂。在原子能工业中，氢氟酸主要用来制造UF4，再经氟化生成UF6，通过气体扩散法或气体离心法分离235U。氢氟酸也是有机氟化工的基础原料，它通过与氯仿和四氯化碳相互作用，生产毒性小、化学稳定性高的氟化的含氯烃和碳氟化合物，作冷冻剂，空气溶胶促进剂，溶剂聚合物的中间体和碳氟化合物树脂和弹性体。

（3）建材工业

在水泥工业中生产水泥熟料的矿化剂，可降低烧结温度，易煅烧，烧成时间短，节省能源。

在玻璃工业中为生产乳化玻璃、不透明玻璃和着色玻璃的原料，可降低玻璃熔炼时的温度，改进熔融体，加速熔融，从而可缩减燃料的消耗比率。

在陶瓷工业中制造陶瓷、搪瓷过程的熔剂和乳浊剂，又是配制涂釉不可缺少的成分之一。

随着科学技术的进步，**的应用前景越来越广阔。

### 3.4.1 **产品价格取值

据有关资料，2020年**精粉（……）平均价格为2600元/t，2021年价格也较为稳定，平均价格为2700元/t，2022年价格也较为稳定，平均价格为2700元/t，2023年**价格上升明显，2023年12月一度突破3700元/t，2024年价格处于高位，在3300-3850元/t波动，2025年价格有所下降，跌至3200元/t左右，近五年价格走势见下图：

图3-1  **精矿(…… 97%)价格走势图

本矿精矿产品……含量为95.00%，SiO2含量小于2.50%，CaCO3含量小于1.50%，其质量达到行业标准《**》(YB/T5217-2019)中**精矿三级品(牌号 FC-95)要求，根据**精矿市场调研资料，参考近五年价格，以稳妥原则，确定本项目确定矿山服务期内**精矿（…… 95％）出厂含税价为2900元/吨。

### 3.4.2 税费分析

增值税：根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），从2019年4月1日起，矿山产品及原材料的增值税税率调整为13%，机器设备（含更新资金投入）调整为按13%增值税税率估算进项增值税，建筑工程调整为按9%增值税税率估算进项增值税。

城市维护建设：矿山所在地为乡村。根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行规定》，纳税人所在地位于乡村，其城市维护建设税1%。

教育费附加费：根据《征收教育费附加的暂行规定》，矿山教育费附加为增值税的3%；2010年11月财政部《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98号），！*&省地方教育附加为增值税的2%。故矿山教育附加为增值税的5%。

企业所得税：根据《中华人民共和国企业所得税法》，矿山企业所得税为25%。

资源税：根据《！*&省人民代表大会常务委员会关于批准！*&省资源税适用税率方案的决议》（2020.07.24）文件，本矿##资源税按不含增值税销售收入的3%收取。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）机器设备（含更新资金投入）和建筑工程分别按13%和9%的增值税税率估算进项增值税；矿山生产期开始，产品销项增值税抵扣当期材料动力进项增值税后的余额，抵扣机器设备和建筑工程进项增值税；当期未抵扣完的设备进项税额结转下期继续抵扣。并将生产期各期抵扣的机器设备和建筑工程进项增值税计入对应的抵扣期间的现金流入中。

3.5采矿技术方案

（1）开采现状

矿山原用地下开采方式，V1矿体用平硐开拓、V2矿体还未开采。矿区V1矿体原用5个平硐开拓，编号分别为：PD1（245m）、PD2（235m）、PD3（226m）、PD4（239m）、PD5（196m），其中，PD1、PD2因修路开挖边坡，硐口已被土石掩埋，PD3硐口因安全因素已于09年人为封堵。2010年PD4还允许人员进入调查水文，现硐口已塌方，无法进入。

矿山已开拓生产的PD1、PD2、PD3、PD4、PD5平硐均位于侵蚀基准面之上，位置最低的PD5硐口仍高于溪洪水位3m左右，与溪沟最短平距约55m。

2008年停产后，2025年开始正式生产，采用斜井开拓，矿山斜井口已形成工业场地，供气、供水、供电等设施齐全，目前斜井已开拓至+150m中段。2025年下半年通过PD5平硐采用斜坡道开拓至+150m中段。

（2）开采方式

目前矿山采用地下开采方式，已形成有开拓工程，部分近地表矿体已采空，未开采矿体埋深较深，故沿用现有开采方式，采用地下开采方式。

（3）开采方案

1）采矿方法

本矿区矿体为倾斜薄~厚矿体，矿区##体产于构造破碎带中，矿体（层）的顶底板围岩主要为杂砂岩、花岗岩，大部分岩石性质致密坚硬、裂隙不甚发育，除部分地段外，其总体稳定性较好。为充分开采矿产资源，并结合保护地表的需要，并考虑到部份地段围岩稳定性较差，本矿设计采用上向水平分层充填采矿法。

2）开拓运输方案

①现有开拓运输方案

矿山原开拓工程有斜井XJ1122（井口标高+212m，+212m~+150m）、斜坡道（+196m~+150m）、+196m中段和+150m中段等两个开采中段及回风SJ1（井口标高+243m）。

②本次设计开拓运输方案

根据矿区地形、矿体赋存条件、备选厂址工程地质条件及环保要求，本次方案设计利用现有开拓工程斜井XJ1122（井口标高+212m，+212m~+150m）、斜坡道（+196m~+150m）、+196m中段和+150m中段等两个开采中段及回风SJ1（井口标高+243m）。

本次采用平硐-斜坡道-斜井开拓，延长斜坡道（+196m~+150m）至+8m中段,共设置+246m（回风）、+196m、+150m、+100m、+50m、+8m共6个中段。

图3-2   方案Ⅰ开拓系统纵投影图

（边界品位[ω(……)]:10%、最低工业品位[ω(……)]:20%）

图3-3   方案Ⅱ开拓系统纵投影图

（边界品位[ω(……)]:15%、最低工业品位[ω(……)]:25%）

图3-4   方案Ⅲ开拓系统纵投影图

（边界品位[ω(……)]:20%、最低工业品位[ω(……)]:30%）

3）提升

目前矿山现有斜井XJ1122（井口标高+212m，+212m~+150m）最低服务阶段为+150m，斜井斜长147m，井筒净断面为2.7*3.0m，方位角620，倾角250。年提升量：矿石3万t/a。选用提升机型号JTP1.6×1.2（卷筒直径1.6m，卷筒宽度1.2m，电机转速735r/min，电机功率75kW）。

本次设计利用现有斜井XJ1122（井口标高+212m，+212m~+150m）用于行人、通风、排水等，由于规模较小不做矿石运输，斜井设置架空乘人索道供人员上下，选用RJKY30-321900(A)型架空乘人索道，技术参数如下：最大适应工作坡度：32°；电机型号：YB-225M-6(350/660V)；转速：980r/min；功率：30kW。

4）坑内运输

矿山现采用UQ-5型柴油后驱4t矿用四轮自卸车7辆，自重1.96t，运力为4t。本次利用现有UQ-5型柴油后驱4t矿用四轮自卸车进行矿石及废石运输，UQ-5型柴油后驱4t矿用四轮自卸车台班生产能力72.7t/辆，年生产能力2.4万t/辆，能满足各方案的生产能力要求。

5）排水

矿山目前采用机械排水，在+150m建有水仓，通过斜井+150m中段排至+196m中段再排至地表，现有D85-45×3离心水泵（扬程135m,流量85m3/h，功率55kw）1台，本次设计基建至+8m中段，需在+8m中段井底车场旁增置水泵房、主副水仓，主水仓的有效容积可容纳8小时的正常涌水量，井下排水管路沿斜坡道敷设。在+8m中段水仓选用D85-45×3多级离心泵（扬程135m,流量85m3/h，功率55kw）2台（1台工作、1台备用），待后期建设时再根据矿山实际水文状况，增设排水设备选型。

6）通风

沿用构成侧翼对角抽出式通风系统。新鲜风流由由斜井、斜坡道到各中段；污风通过回风巷，经各中段端部的人行天井最终从回风井排至地面。

选择K40-6-No.12型轴流式节能扇风机1台，其性能参数为：电压380V，功率37kw，转速1450r/min，风量14.7～32.1m3/s，全压242～1118Pa，全压效率≥95%，叶片数Z=8，风机重量1000kg，应取得KA矿用安全标志。该风机可以返风，返风量达60%以上，因此不用另设返风装置，但要按规程要求，每年至少进行一次反风试验。主扇设在矿山回风井口抽风机房内，机房尺寸：10(长)×8(宽)×6.5(高)m，检修用2t吊车，功率14.6kW。。

7）供气

矿山目前现有宏征螺杆式空压机（型号100A，排气量12.6m3/min，排气压力0.8Mpa）1台，普瑞阿斯螺杆空气压缩机（型号BK110-8T，排气量20m3/min，排气压力0.8Mpa）1台。

矿山气动工具：

YTP-28型凿岩机6台，3m3/min台，使用气压0.5Mpa；

YSP-45型凿岩机3台，5m3/min台，使用气压0.5Mpa。

取管网漏气系数KL=1.15，考虑吸气管、过滤器，消声器等阻力引起的压缩机生产能力下降的系数KX=1.01，气动工具磨损系数Km=1.15，气动工具同时工作系数KT=0.85，经计算得Qmax=32.58m3/min，本次三个方案在利用现有空压机即可满足最大耗气量。

8）技术经济参数及服务年限

根据技术规范要求，推断类资源量按可信度系数0.7调整。根据三种工业指标方案的资源，结合现状地表，参考类似项目的技术经济参数（采选成本、回收率、产品价格），对三个方案的可采矿量作了估算。

三种工业指标方案分别对应了三个开采方案。三个开采方案的开采标高、基建工程量及可采矿量等数据见表3-2。

表3-2  三个开采方案参数项目

| 项目 | 单位 | 方案Ⅰ | 方案Ⅱ | 方案Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开拓方式 |  | 平硐-斜坡道-斜井开拓 | 平硐-斜坡道-斜井开拓 | 平硐-斜坡道-斜井开拓 |
| 采矿方法 |  | 上向水平分层充填采矿法 | 留矿全面嗣后充填法及上向水平分层充填采矿法 | 留矿全面嗣后充填法及上向水平分层充填采矿法 |
| 回采率 | % | 85 | 85 | 85 |
| 贫化率 | % | 10 | 10 | 10 |
| 可采矿量 | 万t | 71.66 | 62.95 | 52.45 |
| 矿石平均品位（……） | % | 33.14 | 35.53 | 37.63 |
| 基建工程量 | m3 | 23198.58 | 23198.58 | 23198.58 |

根据Taylor公式计算，以及三种工业指标方案计算的矿石量及指标变化对矿体厚度的影响等因素，方案Ⅰ、方案Ⅱ、方案Ⅲ确定的生产规模分别为！！！t/a、！！！！万t/a、！！！！万t/a，损失率为15%，贫化率指标均为10%。方案Ⅰ、方案Ⅱ、方案Ⅲ的矿山服务年限分别为9.4年、9.3年、7.8年。

（3）采矿生产计划

结合可采矿量，对三个方案分别编排了生产进度计划，见表3-3至表3-5。参考类似项目情况估计了采切比，为后续三种方案的效益估算提供依据。工作制度均为300天/年，每天工作3班，每班工作8小时。

表3-3     方案Ⅰ生产进度计划

| 年 | 基建 | 第1-3年 | 第4-7年 | 第8-9年 | 第10年（减产） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出矿量（万t） |  |  |  |  | 3.4 |
| 矿石平均品位（……）（%） |  |  |  |  | 32.14 |
| 采切工程量(m3) | 23198.58 |  |  |  | 133280 |
| 采切比(标米/kt) |  |  |  |  | 9.8 |

表3-4    方案Ⅱ生产进度计划

| 年 | 基建 | 第1-3年 | 第4-7年 | 第8-9年 | 第10年（减产） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出矿量（万t） |  |  |  |  | 2.25 |
| 矿石平均品位（……）（%） |  |  |  |  | 35.53 |
| 采切工程量(m3) | 23198.58 |  |  |  | 311400 |
| 采切比(标米/kt) |  |  |  |  | 34.6 |

表3-5   方案Ⅲ生产进度计划

| 年 | 基建 | 第1-3年 | 第4-7年 | 第8年（减产） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出矿量（万t） |  | 22.5 | 30 | 6 |
| 矿石平均品位（……）（%） |  | 37.63 | 37.63 | 37.63 |
| 采切工程量(m3) | 23198.58 | 882000 | 1176000 | 235200 |
| 采切比(标米/kt) |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 |

3.6矿石加工选冶技术方案

一、选用的选矿工艺流程

根据矿区实验室流程试验研究报告，本次拟定处理该矿石的原则流程为“破碎磨矿-粗选-精选”。其选矿工艺流程图见图3-5。

现将选矿工艺简述如下：

（1）碎矿：采用两段闭路碎矿流程。来自采场的原矿（块度200-0mm）由振动给矿机给入颚式破碎机进行一段破碎，破碎产品进入自定义中心振动筛进行检查筛分，筛上物料经运送至圆锥破碎机经行细碎，碎后产品返回筛分，筛下产品由送至粉矿仓，最终破碎产品粒度为0～12mm。

（2）磨浮：粉矿仓的矿粉由摆式给矿机给到球磨机，球磨机排矿给到螺旋分级机，分级机返砂返回球磨机给矿形成闭路磨矿，磨矿产品粒度为-200目占70%。分级机溢流入调浆桶调浆，调浆后的矿浆自流到浮选机以Na2CO3为调整剂、水玻璃为抑制剂、油酸为捕收剂进行一粗三扫六次精选得到**精矿。

（3）浓缩脱水段：得到的精矿产品及尾矿分别经过浓密机浓密，再经过滤机脱水后分别堆存。

图3-5 拟定选矿流程图

二、拟定主要技术指标

方案Ⅰ、方案Ⅱ和方案Ⅲ矿山的采矿……出矿的品位分别为28.81%、31.98%、33.76%，方案Ⅱ和方案Ⅲ入选品位与矿山选矿试验入选品位34.22%相差不大，因此各方案选矿回收率根据选矿试验报告进行适当调整。本方案拟定的选矿指标如下：

方案Ⅰ、方案Ⅱ和方案Ⅲ拟定选矿主要工艺指标见表3-6、表3-7、表3-8：

供矿粒度≤200mm，参照选矿试验及现场生产数据，方案Ⅰ、方案Ⅱ和方案Ⅲ选矿回收率分别调整至94.5%、95.0%和95.0%，精矿品位均为……95%。

表3-6方案Ⅰ拟定指标表（单位：%）

| 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| **精矿 |  |  | 94.5 |
| 尾矿 |  |  | 5.5 |
| 入选矿石 | 100.00 | 28.81 | 100 |

表3-7 方案Ⅱ拟定指标表（单位：%）

| 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| **精矿 |  |  | 95.0 |
| 尾矿 |  |  | 5.0 |
| 入选矿石 | 100.00 | 31.98 | 100 |

表3-8 方案Ⅲ拟定指标表（单位：%）

| 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| **精矿 |  |  | 95.0 |
| 尾矿 |  |  | 5.0 |
| 入选矿石 | 100.00 | 33.76 | 100 |

三、选厂工作制度

选厂工作制度为连续工作制，各生产车间的工作制度见下表3-9。

表3-9 工作制度一览表

| 车间名称 | 天／年 | 班／天 | 小时／班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碎矿 | 300 | 2 | 6 |
| 磨浮 | 300 | 3 | 8 |
| 精矿 | 300 | 3 | 8 |

3.7盈亏平衡品位测算

最低工业品位是指矿体单个块段（本矿也指单个工程）中主要有用组分的最低平均品位要求，只有平均品位达到这个最低标准要求的矿块（或单工程）才具有开发利用价值。最低工业品位是区别工业资源储量与非工业资源量的分界品位，它的高低直接决定能利用的资源储量有多少。最低工业品位制定过高，将导致相当大的一部分本来是工业上可以利用的资源储量浪费；过低，也会造成圈定出来的矿体因平均品位降低而造成经济上的不合理，甚至失去工业价值。因此，合适的最低工业品位应当既能使富矿顶底板的贫矿尽可能多地列入工业储量，达到最大限度地利用矿产资源的目标，同时又能保证把目前暂不能利用的贫矿留于工业储量之外，达到经济上的合理性。

本矿采用价格法确定最低工业品位的原理是：根据1吨原矿的采、选综合成本及资源税不超过从该原矿中提取的**精矿价值的原则来计算确定矿床的最低工业品位。该方法主要从经济效益出发，它可以反映从单位原矿中生产最终产品的成本与该产品的市场价值的关系。

最低工业品位的计算公式为：

Sm=C全+Z*β精D精×ε×1-η

式中：Sm为矿床的最低工业品位；

C全为以原矿表示的单位全成本费用；

Z为资源税，元/吨原矿

β精为精矿品位

ε为选矿回收率；

η为采矿贫化率。

D精为精矿不含税价格

根据前面第2章对**精矿销售价格的分析以及对矿区##采矿方法、采矿贫化率、选矿工艺流程、选矿回收率和单位全成本费用的分析研究，确定矿区##产出的**精矿（含……95%）不含税价格为2566.37元/吨，采矿贫化率为10%，选矿回收率为95%，单位生产总成本为552.71元/吨，资源税为24.62元/吨原矿。则矿区##床的最低工业品位计算如下：

Sm=C全+Z*β精D精×ε×1-η

=552.71+24.62*95%2566.37×95%×1-10%

=25.00%

根据上式的计算结果，本矿床测算的盈亏平衡品位（……）为25%。

3.8不同指标方案设定依据

1.边界品位

本次确定了三个边界品位方案分别为12%，15%，18%，主要根据《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020），##一把工业指标要求边界品位为15%~20%，考虑到近5年**价格，本次参考规范最低指标。

2.最低工业品位

本次指标方案的确定根据矿石平均品位及资源量，确定了三个品位方案分别为22%，25%，28%，主要考虑了如下因素：

（1）根据采选工艺确定相关指标参数，对##盈亏平衡品位进行测算，最终确定盈亏平衡品位为25%。

（2）根据《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020），##一把工业指标要求最低工业品位为25%~30%，同时根据近5年**市场价格，参考规范最低指标。

3.最小可采厚度

（1）根据《重晶石、毒重石、**、硼矿矿产地质勘查规范》（DZ/T0211-2020），##床一般工业指标：最小可采厚度为0.7～1.2m。

（2）矿区所圈定工业矿体为倾斜－薄矿体，拟采用的采矿方法为上向水平分层充填采矿法，采用YT-28型浅孔凿岩机钻凿水平炮孔，采下矿石由ZWY-80/18.5T耙矿机在装矿巷道内装矿，然后通过矿山提升运输系统将矿岩运出地表。鉴于以上情况，同时考虑影响贫化，参考同类型##山，最小可采厚度取0.7m。

4.最小米·百分值

矿石品位较高但厚度小于最小可采厚度时,可采用米·百分值，最小米百分值=最低工业品位×最小可采厚度。

5.最小夹石剔除厚度

矿山最终产品为**精矿。若夹石剔除厚度过小，矿体中夹石增多将使矿体连续性变差，致使采矿成本增加；若夹石剔除厚度过大，矿体连续性变好，但受圈矿时“穿鞋带帽”的影响，矿石贫化变大，矿石出矿品位降低，从而影响精矿产率。

根据方案拟采用的开采工艺，矿区最小的夹石剔除厚度为0.7m，考虑矿区夹石含矿品位低，加大夹石剔除厚度后，矿区开采贫化率过大，不利于**加工，参考同类型##山，建议最小夹石剔除厚度取2m。

3.9矿床工业指标方案拟定

根据以上原则拟定矿床三套工业指标方案，见表3-10。

表3-10 矿床工业指标

| 项目 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 边界品位（%） | 10 | 15 | 20 |
| 最低工业品位（%） | 20 | 25 | 30 |
| 最小可采厚度（m） | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 最小米·百分值（%.m） | 14.0 | 1！！！！ | 21.0 |
| 最小夹石剔除厚度（m） | 2 | 2 | 2 |

3.10资源量试算及对比

XX公司对矿体进行了圈定试算的资源量结果及对比情况见表3-11、表3-12。

表3-11  各方案##资源量情况表

| 方案 | 资源量类型 | 矿石量（万t） | 平均品位(%) | ……量（万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 控制 |  |  |  |
|  | 推断 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| Ⅱ | 控制 |  |  |  |
|  | 推断 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| Ⅲ | 控制 |  |  |  |
|  | 推断 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

表3-12 三套试算指标方案##资源量估算结果及对比表

| 方案 | 资源量(控制+推断) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 矿石量（万t） | 平均品位（%） | ……量（万t） |
| Ⅰ |  |  | 30.50 |
| Ⅱ |  |  | 29.70 |
| Ⅲ |  |  | 26.30 |
| Ⅰ-Ⅱ绝对差 |  |  | 0.80 |
| Ⅰ-Ⅱ相对差(%) |  |  | 2.69 |
| Ⅲ-Ⅱ绝对差 |  |  | -3.40 |
| Ⅲ-Ⅱ相对差(%) |  |  | -11.45 |

注：①绝对差=Ⅰ或Ⅲ方案值－Ⅱ方案值，品位为矿石量增加或减少部分的品位；②相对差=（Ⅰ或Ⅲ方案值－Ⅱ方案值）/Ⅱ方案值×100%

从表3-12中可以看出：

Ⅰ方案资源量最大，与Ⅱ方案相比，从相差部分的绝对数来看，矿石量增加11.30万t，……量增加0.80万t，平均品位降低了3.39%；从相差部分的相对数来看，矿石量增加13.52%，……量增加2.69%，平均品位降低9.54%。

Ⅲ方案资源量最小，与Ⅱ方案相比，从相差部分的绝对数来看，矿石量减少13.70万t，……量减少3.40万t，平均品位增加了2.10%；从相差部分的相对数来看，矿石量减少16.39%，……量减少11.45%，平均品位增加5.91%。

由此可见，随着工业指标的降低，矿床矿石量、……量会增加，但平均品位随之降低，如果提高工业指标，矿床矿石量、……量相应减少，但平均品位会随之提高。

根据三套工业指标方案下的圈定矿体形态、产状基本一致，但随着工业指标的提高，矿体形态总体变化不大，稍变复杂，在勘探线上的主要表现为矿体单工程厚度变薄，夹石变厚，如3号、4’号勘探线剖面图。

4 经济指标确定

4.1 财务评价指标

4.1.1建设投资

投资估算编制主要根据业主提供的相关资料以及参考周边类似项目造价指标。三个方案生产规模分别为：方案一！！！t/a；方案二！！！！万t/a；方案三！！！！万t/a，各方案新增建设投资情况如表4-1。

表4-1 各方案新增建设投资总表/万元

| 序号 | 工程项目名称 | 方案Ⅰ | 方案Ⅱ | 方案Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程费用 |  |  |  |
| 1 | 采矿工程 |  |  |  |
| 1.1 | 开拓工程 |  |  |  |
| 1.2 | 采切工程 |  |  |  |
| 1.3 | 新增采矿设备 |  |  |  |
| 1.4 | 工业场地 |  |  |  |
| 1.5 | 供配电 | 129.20 | 129.20 | 129.20 |
| 1.6 | 充填站 | 473.60 | 443.20 | 443.20 |
| 1.7 | 安全六大系统 | 215.80 | 194.60 | 194.60 |
| 2 | 废石临时堆场 | 10！！！！6 | 91.96 | 91.96 |
| 3 | 公用及辅助工程 | 841.83 | 790.73 | 790.73 |
| 3.1 | 供电供水及排水系统 | 218.32 | 218.32 | 218.32 |
| 3.2 | 行政办公设施及员工宿舍 | 365.75 | 340.25 | 340.25 |
| 3.3 | 总图运输 | 257.76 | 232.16 | 232.16 |
| Ⅱ | 工程建设其它费用 | 2316.06 | 2196.47 | 2196.47 |
| 1 | 土地使用费 | 630.00 | 570.00 | 570.00 |
| 2 | 矿权取得费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3 | 绿色矿山创建费 | 330.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 前期勘查投入 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 建设单位管理费 | 85.74 | 80.40 | 80.40 |
| 6 | 建设工程监理费 | 26.91 | 25.13 | 25.13 |
| 7 | 工程勘察设计费 | 161.49 | 150.80 | 150.80 |
| 8 | 各类报告编制费 | 110.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 工程招标费用 | 26.91 | 25.13 | 25.13 |
| 10 | 联合试运转费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Ⅰ-Ⅱ | 工程费用及工程建设其它费用 | 7699.06 | 7223.28 | 7223.28 |
| Ⅲ | 工程预备费 | 615.93 | 577.86 | 577.86 |
| Ⅰ-Ⅲ | 建设投资 | 8314.99 | 7801.15 | 7801.15 |
| Ⅳ | 建设期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ⅴ | 流动资金 | 706.40 | 695.50 | 736.58 |
| Ⅰ-Ⅴ | 建设项目估算总投资 |  |  |  |
|  | 比例（%） |  |  |  |

矿山三个方案新增投资均根据服务年限与生产规模估算，方案Ⅰ因生产规模较大，故总投资较其他两个方案高，方案Ⅱ和方案Ⅲ因生产规模相同，新增投资较为接近。

4.1.2技术经济指标

项目各方案经济指标估算以国内现行财税政策为基础，项目成本按扩大指标法进行估算，产品价格参考市场价格进行预测，产品按含税价估算，项目估算未考虑通货膨胀等因素对价格的影响。

各方案成本与费用、利润及利润分配及盈利能力指标如下：

1）成本与费用

方案Ⅰ（生产规模！！！t/a，服务年限9.5年）：项目达产年平均单位总成本费用550.63元/t；单位经营成本452.19元/t。

方案Ⅱ（生产规模！！！！万t/a，服务年限9.4年）：项目达产年平均单位总成本费用552.71元/t；单位经营成本446.15元/t。

方案Ⅲ（生产规模！！！！万t/a，服务年限7.8年）：项目达产年平均单位总成本费用606.16元/t；单位经营成本486.65元/t。

2）利润及利润分配

方案Ⅰ：项目达产年平均利润总额为1450.33万元/a，所得税为362.58万元/a，净利润为1087.75万元/a。

方案Ⅱ：项目达产年平均利润总额为1880.49万元/a，所得税为470.12万元/a，净利润为1410.37万元/a。

方案Ⅲ：项目达产年平均利润总额为1858.86万元/a，所得税为464.72万元/a，净利润为1394.15万元/a。

3）盈利能力指标

三套指标方案经估算，项目盈利能力指标如下：

方案Ⅰ：

全部投资财务内部收益率: 所得税前18.78%，所得税后14.30%；

财务净现值（税前Ic =9%，税后Ic =9%）：所得税前4467.86万元，所得税后2392.06万元；

投资回收期：所得税前4.49年，所得税后5.39年。

方案Ⅱ：

全部投资财务内部收益率: 所得税前24.89%，所得税后19.02%；

财务净现值（税前Ic =9%，税后Ic =9%）：所得税前7022.44万元，所得税后4358.44万元；

投资回收期：所得税前3.63年，所得税后4.45年。

方案Ⅲ：

全部投资财务内部收益率: 所得税前24.44%，所得税后18.61%；

财务净现值（税前Ic =9%，税后Ic =9%）：所得税前6044.41万元，所得税后3713.45万元；

投资回收期：所得税前3.56年，所得税后4.33年。

矿区原有固定资产净值表见表4-2；

三个方案详细技术经济指标表4-3。

表4-2 原有固定资产净值表/万元

| 序号 | 工程项目名称 | 净值 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开拓工程 | 建筑工程 | 设备 |  |
| 1 | 井巷工程 | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 2 | 房屋建筑及构筑物 |  | 355 | 0 | 355 |
| 3 | 机器设备 |  | 0 | 750 | 750 |
|  | 合计 | 390 | 355 | 750 | 1495 |

表4-3 各方案主要技术经济指标对比表

|  | 指 标 名 称 | 单 位 | 备 注 | 方案Ⅰ | 方案Ⅱ | 方案Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质储量： |  |  |  |  |  |
|  | 控制资源量+推断资源量 | 万t | 矿石量 |  |  |  |
| 2 | 设计利用资源储量 | 万t | 矿石量 |  |  |  |
| 3 | 矿石体重 | t/m3 |  |  |  |  |
| 4 | 矿山设计规模 | 万t/a | 达产年 |  |  |  |
| 5 | 工作制度 | d/班/h |  |  |  |  |
| 6 | 开拓运输方式 |  | 平硐-斜坡道-斜井开拓 |  |  |  |
| 7 | 采矿方法 |  | 上向水平分层充填采矿法 |  |  |  |
| 8 | 采矿回采率 |  |  |  |  |  |
| 9 | 采矿贫化率 |  |  |  |  |  |
| 10 | 选矿回收率 |  |  |  |  |  |
| 11 | 建设期 | a |  |  |  |  |
| 12 | 矿山服务年限 | a | 不含建设期 |  |  |  |
| 13 | 矿区面积 | km2 |  |  |  |  |
| 14 | 矿山生态修复基金 | 万元/a |  |  |  |  |
| 15 | 全员劳动生产率 | 吨/人.a | 以矿石量计 |  |  |  |
| 16 | 总投资 | 万元 |  |  |  |  |
| 17 | 原有固定资产净值 | 万元 |  |  |  |  |
| 18 | 项目新增投资 | 万元 | 新增 |  |  |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 新增 |  |  |  |
|  | 建设期利息 | 万元 |  |  |  |  |
|  | 铺底流动资金 | 万元 |  |  |  |  |
| 19 | 自有资金 | 万元 |  |  |  |  |
| 20 | 总成本费用 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 21 | 单位总成本费用 | 元/t | 达产年平均 |  |  |  |
| 22 | 年经营成本 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 23 | 单位经营成本 | 元/t | 达产年平均 |  |  |  |
| 24 | 销售收入（含税） | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 25 | 应纳增值税额 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 26 | 销售税金及附加 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 27 | 税前利润 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 28 | 所得税 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 29 | 税后利润 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 30 | 未分配利润 | 万元/a | 达产年平均 |  |  |  |
| 31 | 财务净现值(所得税前i=9%) | 万元 |  |  |  |  |
| 32 | 财务净现值(所得税后i=9%) | 万元 |  |  |  |  |
| 33 | 内部收益率（税前） |  |  |  |  |  |
| 34 | 内部收益率（税后） |  |  |  |  |  |
| 35 | 投资回收期(所得税前） | a | 不含建设期 |  |  |  |
| 36 | 投资回收期(所得税后） | a | 不含建设期 |  |  |  |
| 37 | 等额年值 | 万元/a |  |  |  |  |

4.1.3 敏感性分析

项目敏感性分析见表4-4。

表4-4 敏感性分析表

| 不确定因素 | 不确定因素变化率 | 最低工业品位 | 最低工业品位变化率 | 敏感度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 |  | 25.00% |  |  |
| 产品价格变化(**精矿） | 20% | 21.22% | -15.12% | -0.76 |
|  | 10% | 23.19% | -7.24% | -0.72 |
|  | -10% | 27.66% | 10.64% | -1.06 |
|  | -20% | 30.25% | 21.00% | -1.05 |

4.2技术经济分析

从表4-3可以看出，考虑原有资产净值，方案Ⅰ的总投资10516.39万元，销售收入7064.04万元；方案Ⅱ的总投资9991.65万元，销售收入6955.00万元；方案Ⅲ的总投资10032.72万元，销售收入7365.77万元；表明方案Ⅰ因生产规模较大，导致总投资较大，同时由于方案Ⅰ降低了工业品位导致矿体平均品位降低，由于三个方案采矿方法相同，贫化率取值相同，导致方案Ⅰ入选品位较低，这也导致选矿回收率降低，这两个因素导致方案Ⅰ单位矿石销售收入较低；方案Ⅰ的单位总成本费用550.63元/t矿，方案Ⅱ的单位总成本费用552.71元/t矿，方案Ⅲ的单位总成本费用606.16元/t矿，表明方案Ⅲ的成本偏高，方案Ⅲ服务年限较低，单位矿石折旧费用偏高，同时由于方案Ⅲ采矿成本较其他两个方案高，导致单位成本偏高，从三个方案的净利润来看，三个方案均大于0，每年均有利润，方案Ⅰ为1087.75万元/a，方案Ⅱ为1410.37万元/a，方案Ⅲ为1394.15万元/a，方案Ⅱ的达产年净利润高于方案Ⅰ和方案Ⅲ；从三个方案的项目投资所得税后财务净现值（i=9%）来看，方案Ⅰ为2392.06万元，方案Ⅱ为4358.44万元，方案Ⅲ为3713.45万元，方案Ⅱ的项目投资所得税后财务净现值高于方案Ⅰ和方案Ⅲ；从三个方案的等额年值来看，方案Ⅰ为387.78万元/a，方案Ⅱ为711.49万元/a，方案Ⅲ为682.89万元/a，方案Ⅱ的等额年值均高于方案Ⅰ和方案Ⅲ，从财务上推荐方案Ⅱ。

方案Ⅱ总成本费用估算见表4-7。

方案Ⅱ销售收入、应纳增值税、销售税金及附加见表4-8。

方案Ⅱ利润及利润分配见表4-9。

方案Ⅱ项目投资现金流量分析见表4-10。

表4-5 ##采矿生产成本表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 单位消耗 | 单位成本 | 年总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助材料 |  |  |  | 45.47 | 341.02 |
| 1.1 | 炸药 | kg |  |  |  |  |
| 1.2 | 电子雷管 | 支 |  |  |  |  |
| 1.3 | 水泥 | kg |  |  |  |  |
| 1.4 | 合金片 | g |  |  |  |  |
| 1.5 | 钎子钢 | kg |  |  |  |  |
| 1.6 | 柴油 | kg |  |  |  |  |
| 1.7 | 机油 | kg |  |  |  |  |
| 2 | 动力 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电 | kWh |  |  |  |  |
| 2.2 | 水 | m3 |  |  |  |  |
| 3 | 工人工资及福利 | 元/人年 |  |  |  |  |
| 4 | 制造费用 | 元 |  |  |  |  |
| 4.1 | 折旧费 | 元 |  |  |  |  |
| 4.2 | 修理费 | 元 |  |  |  |  |
| 4.3 | 其它制造费用 | 元 |  |  |  |  |
| 1+2+3+4 | 制造成本 | 元 |  |  |  |  |

表4-6 固定资产折旧表/万元

| 序号 | 项目 | 残值率（%） | 折旧年限 | 折旧率（%） | 合计 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 开拓工程 | 0.00 | 9.30 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 1557.81 | 1390.30 | 1222.80 | 1055.29 | 887.78 | 720.28 | 552.77 | 385.26 | 217.76 | 50.25 |
|  | 当期折旧值 |  |  |  | 1557.81 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 16！！！！1 | 50.25 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 1390.30 | 1222.80 | 1055.29 | 887.78 | 720.28 | 552.77 | 385.26 | 217.76 | 50.25 | 0.00 |
| 2 | 房屋建筑物 | 5.00 | 25.00 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 1448.00 | 1392.98 | 1337.95 | 1282.93 | 1227.90 | 1172.88 | 1117.86 | 1062.83 | 1007.81 | 952.78 |
|  | 当期折旧值 |  |  |  | 511.72 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 16.51 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 1392.98 | 1337.95 | 1282.93 | 1227.90 | 1172.88 | 1117.86 | 1062.83 | 1007.81 | 952.78 | 936.28 |
| 3 | 设备 | 5.00 | 12.00 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 3516.00 | 3237.65 | 2959.30 | 2680.95 | 2402.60 | 2124.25 | 1845.90 | 156！！！！5 | 1289.20 | 1010.85 |
|  | 当期折旧值 |  |  |  | 2588.66 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 83.51 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 3237.65 | 2959.30 | 2680.95 | 2402.60 | 2124.25 | 1845.90 | 156！！！！5 | 1289.20 | 1010.85 | 927.35 |
| 4 | 其他固定资产 | 0.00 | 9.30 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 2774.34 | 2476.02 | 2177.71 | 1879.39 | 1581.07 | 1282.76 | 984.44 | 686.13 | 387.81 | 89.49 |
|  | 当期折旧值 |  |  |  | 2774.34 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 298.32 | 89.49 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 2476.02 | 2177.71 | 1879.39 | 1581.07 | 1282.76 | 984.44 | 686.13 | 387.81 | 89.49 | 0.00 |
| 1+2+ 3+4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 9296.15 | 8496.95 | 7697.76 | 6898.56 | 6099.36 | 5300.17 | 4500.97 | 3701.77 | 2902.58 | 2103.38 |
|  | 当期折旧值 |  |  |  | 7432.53 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 799.20 | 239.76 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 8496.95 | 7697.76 | 6898.56 | 6099.36 | 5300.17 | 4500.97 | 3701.77 | 2902.58 | 2103.38 | 1863.62 |

5. 论证结论

5.1 综合分析

1）矿体完整性、连续性及平均品位

总体而言，Ⅰ方案至Ⅱ、Ⅲ方案，矿体厚度、矿石量、……量逐渐减小，平均品位逐渐提高。从矿体完整性、连续性看，Ⅰ、Ⅱ方案均优于Ⅲ方案。

2）技术经济分析

从三套指标方案技术经济指标计算、分析表明：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ方案税后财务内部收益率分别为14.30%、19.02%、18.61%，具一定的经济效益，以Ⅱ方案收益率最高；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ方案税后财务净现值分别为2392.06万元、4358.44万元、3713.45万元，以Ⅱ方案净现值最高；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ方案等额年值分别为387.78万元/a、711.49万元/a、682.89万元/a，以Ⅱ方案等额年值最高；Ⅱ方案经济性最好。

3）综合分析推荐的工业指标

综合上述三个方案，Ⅰ、Ⅱ方案矿体连续、完整性均优于Ⅲ方案，Ⅱ方案经济效益优于Ⅰ、Ⅲ方案。综合考虑资源利用效益和企业经济效益，第Ⅱ方案为资源利用效益和企业经济效益最佳匹配，为较优方案。因此，推荐第Ⅱ方案矿区矿体圈定、资源量估算矿床工业指标。

5.2 推荐方案

本次《工业指标论证报告》推荐工业指标如下：

①边界品位：15%；

②最低工业品位：25%；

③最小可采厚度：0.7m；

④最小米百分值：1！！！！%.m；

⑤最小夹石剔除厚度：2m。

5.3 存在问题与建议

（1）矿区开采矿种为##，本次论证报告方案Ⅰ、方案Ⅱ、方案Ⅲ拟定的生产规模分别！！！t/a、！！！！万t/a、！！！！万t/a。由于矿产品生产规模受销售半径的影响以及区域市场容量的影响，建议下一阶段设计工作开始前，加强市场调研与分析工作，有利于根据市场销售情况对生产规模进行优化。

（2）采用充填采矿法，建议今后要补充完成充填实验工作。

（3）排水设备根据比拟法计算的涌水量进行初步选型，待后期建设时再根据矿山实际水文状况，进行排水设备选型设计。

（4）本方案经济参数均根据矿山提供材料及拟定生产规模加以估算，与未来生产实际值存在一定偏差，仅作为本次指标论证用。

（5）矿山应加强选矿试验工作，在经济合理的条件下，加强低品位矿石的回收率，降低选矿成本，提高矿山经济效益。